SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité "MFCS1" se compose principalement de :

Sept disques de nœuds, dont deux sont utilisés pour fixer la structure au cadre de l’unité.

Vingt barres en acier inoxydable :

Barre de 519,6 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par un capteur de force et deux barres de 221,3 mm.

Deux barres de 424,3 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par un capteur de force et deux barres de 173,65 mm.

Deux barres de 396,9 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par un capteur de force et deux barres de 159,95 mm.

Cinq barres de 300 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par un capteur de force et deux barres de 111,5 mm.

Cinq barres de 259,8 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par un capteur de force et deux barres de 91,4 mm.

Cinq barres de 150 mm d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est formée par une cellule de charge et deux barres de 36,5 mm.

Les barres permettent de former des treillis plats de différents angles.

Chaque barre comprend un capteur de force jusqu’à 500 N avec une graduation de 1 N.

Force maximale de la barre : 500 N.

Dispositif d’application de charge avec un capteur de force montable sur différents disques de nœuds ; plage : -500 – 500 N, graduations : 10 N.

Console électronique :

Boîtier en métal.

Connecteurs de capteur de force.

Sélecteurs de capteur de force.

Affichage numérique pour les capteurs de force.

Interrupteur pour tare les mesures de force.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET C. Crochet et Ensemble de Masse en Acier 3 kg. (2 unités).

Unité : - Dimensions : 1000 x 500 x 1000 mm environ. - Poid : 25 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions :  300 x 190 x 130 mm environ. - Poid : 2,5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-	Investigation des forces dans une treillis à un seul plan.

2.-	Mesure des forces dans les barres dans les différentes configurations des treillis à un seul plan à l’aide de capteurs de force.

3.-	Étude de la dépendance à la force externe dans les différentes configurations des treillis à un seul plan en fonction de la direction de la force.

4.- Étude de la dépendance à la force externe dans les différentes configurations des treillis à un seul plan en fonction de la magnitude de la force.

5.- Étude de la dépendance à la force externe dans les différentes configurations des treillis à un seul plan en fonction du point d’application de la force.

6.-	Calcul des forces dans les barres dans les différentes configurations du treillis à un seul plan par la méthode des sections de Ritter.

7.-	Calcul des forces dans les barres dans les différentes configurations du treillis à un seul plan par la méthode des joints.

8.-	Comparaison des forces expérimentales dans les barres avec la méthode des sections de Ritter et la méthode des joints dans les différentes configurations du treillis à un seul plan.

Optionnel

MFCS1/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d’Acquisition de Données et Capteurs:

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d’un ordinateur (PC).