ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MFCS2” está compuesto principalmente por:

Cinco discos de nodos, dos de ellos se emplean para fijar la estructura al marco del equipo.

Ocho barras fabricadas en acero inoxidable:

Tres barras de 424,3 mm de nodo a nodo:

Cada barra va equipada con un sensor de fuerza, una barra de 67,6 mm y otra de 279,8 mm.

Cinco barras de 300 mm de nodo a nodo:

Cada barra va equipada con un sensor de fuerza y dos barras de 111,5 mm.

Las barras permiten formar celosías planas de diferentes ángulos.

Cada barra incluye un sensor de fuerza de hasta 500 N  con una graduación de 1 N.

Máxima fuerza en las barras: 500 N.

Sistema de aplicación de carga con un medidor de fuerza montable en diferentes discos de nodo; rango -500 – 500 N, graduación: 10 N. Este dispositivo permite aplicar cargas rectas o inclinadas.

Reloj comparador:

Rango de medida: 0 – 10 mm;  precisión: 0,01 mm.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de fuerza.

Selector para los sensores de fuerza.

Display digital para los sensores de fuerza.

Interruptor para tarar las medidas de fuerza.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1000 x 500 x 1000 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Investigación de las fuerzas que actúan en una celosía plana, estáticamente determinada o isostática.

2.-  Investigación de las fuerzas que actúan en una celosía plana hiperestática.

3.-  Medición de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de celosías planas mediante galgas extensiométricas.

4.-  Estudio de la distribución de fuerzas que actúan en una celosía plana estáticamente determinada.

5.-  Estudio de la distribución de fuerzas que actúan en una celosía plana hiperestática (utilizando una barra extra).

6.-  Estudio de la dependencia de los esfuerzos en las barras de las fuerzas externas en las diferentes configuraciones de celosías planas según la dirección de la fuerza.

7.-  Estudio de la dependencia de los esfuerzos en las barras de las fuerzas externas en las diferentes configuraciones de celosías planas según la magnitud de la fuerza.

8.- Estudio de la dependencia de los esfuerzos en las barras de las fuerzas externas en las diferentes configuraciones de celosías planas según el punto de aplicación de la fuerza.

9.- Cálculo de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de celosías planas estáticamente determinadas e hiperestáticas mediante el método de secciones o Ritter.

10.-Cálculo de los esfuerzos en las barras de diferentes configuraciones de celosías planas estáticamente determinadas e hiperestáticas mediante el método de nudos.

11.-Comparación de los esfuerzos de las barras con el método de secciones o Ritter y el método de los nudos en distintas configuraciones de celosías planas estáticamente determinadas e hiperestáticas.

12.-Cálculo de la deformación en un punto definido mediante la aplicación del primer teorema de Castigliano.

13.-Comparar las deformaciones sufridas bajo un mismo estado de carga por una celosía isostática y por una hiperestática.

14.-Comparación de la deformación experimental con la deformación calculada.

Opcional

MFCS2/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.