SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MFCS2” se compose principalement de :

Cinq disques de nœud, dont deux servent à articuler la structure de la ferme au cadre de l’unité.

Huit barres en acier inoxydable.

Trois barres de 424,3 mm de longueur d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est équipée d’un capteur de force et de deux barres, l’une de 67,6 mm et l’autre de 279,8 mm.

Cinq barres de 300 mm de longueur d’un nœud à l’autre :

Chaque barre est équipée d’un capteur de force et de deux barres de 111,5 mm.

Les barres permettent de former des fermes plates d’angles différents.

Chaque barre comprend un capteur de force jusqu’à 500 N avec une graduation de 1 N.

Force maximale de la barre : 500 N.

Dispositif d’application de charge avec capteur de force montable sur différents disques de nœud. Plage de mesure : -500 – 500 N, graduations : 10 N. Cet appareil permet de générer une force externe droite et inclinée.

Comparateur :

Plage de mesure : 0 – 10 mm ; précision : 0,01 mm.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs pour capteurs de force.

Sélecteurs pour capteurs de force.

Affichage numérique pour les capteurs de force.

Interrupteur pour tarer les mesures de force.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 1000 x 500 x 1000 mm environ. - Poid : 25 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions :  300 x 190 x 130 mm environ. - Poid : 2,5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des efforts dans une ferme monoplane statiquement déterminée.

2.- Étude des efforts dans une ferme monoplane statiquement surdéterminée.

3.- Mesure des efforts des barres dans différentes configurations de la ferme monoplane à l’aide de capteurs d’effort.

4.- Étude de la distribution des efforts dans la ferme monoplane statiquement déterminée.

5.- Étude de la distribution des efforts dans la ferme monoplane statiquement surdéterminée (avec une barre excédentaire).

6.- Étude de la dépendance des efforts des barres à l’effort externe dans différentes configurations de la ferme monoplane, en fonction de la direction de l’effort.

7.- Étude de la dépendance des efforts des barres à l’effort externe dans différentes configurations de la ferme monoplane, en fonction de l’intensité de l’effort.

8.- Étude de la dépendance des efforts des barres à la force externe dans les différentes configurations de la ferme monoplane avec le point d’application de l’effort.

9.-	Calcul des efforts des barres dans les différentes configurations de la ferme monoplane statiquement déterminée et statiquement surdéterminée par la méthode des sections de Ritter.

10.-	Calcul des efforts des barres dans les différentes configurations de la ferme monoplane statiquement déterminée et statiquement surdéterminée par la méthode des assemblages.

11.-	Comparaison des efforts des barres expérimentaux avec la méthode des sections de Ritter et la méthode des assemblages dans les différentes configurations de la ferme monoplane statiquement déterminée et statiquement surdéterminée.

12.- Calcul de la déformation en un point défini par l’application du premier théorème de Castigliano.

13.- Comparer les déformations subies sous le même état de charge par une ferme isostatique et une ferme hyperstatique.

14.- Comparaison de la déformation expérimentale avec la déformation calculée.

Optionnel

MFCS2/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d’Acquisition de Données et Capteurs:

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d’un ordinateur (PC).