ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MFCS3” está compuesto principalmente por:

Veintiuna barras de PVC de diferentes tamaños para formar diferentes tipos de celosías:

Barra de 454 mm para conseguir una longitud de 519,9 mm de centro a centro de nodo.

Barra de 384,7 mm para conseguir una longitud de 449,7 mm de centro a centro de nodo.

Dos barras de 359 mm para conseguir una longitud de 424,3 mm de centro a centro de nodo.

Dos barras de 331 mm para conseguir una longitud de 396,9 mm de centro a centro de nodo.

Cinco barras de 235 mm para conseguir una longitud de 300 mm de centro a centro de nodo.

Cinco barras de 194 mm para conseguir una longitud de 259,8 mm de centro a centro de nodo.

Cinco barras de 85 mm para conseguir una longitud de 150 mm de centro a centro de nodo.

Piezas de enlace barra-disco y pasadores para unir las barras a los discos.

Siete discos para formar nodos. Dos de ellos para crear el apoyo enganche con el bastidor.

Dos rigidizadores de acero inoxidable para evitar el pandeo lateral.

Tres soportes, dos de ellos para simular los apoyos y un tercero para sujetar los rigidizadores.

Aplicador de fuerza y dinamómetro, para aplicar una carga puntual en cualquiera de los nodos, rango de medición: -500 – 500 N, graduación: 10 N.

Reloj comparador para obtenter la medida de la deformación en cualquiera de los nodos cuando se aplica una carga a la estructura:

Rango de medición: 0 – 25 mm, precisión: 0,01 mm.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: Dimensiones:1000 x 500 x 1000 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

Consola electrónica: Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Investigación de la deformación elástica de una celosía bajo una carga puntual.

2.- Cálculo de las fuerzas en la barra y las reacciones en el apoyo.

3.- Estudio del principio de trabajo y la energía de deformación.

4.- Cálculo de la deformación en un punto definido mediante la aplicación del primer teorema de Castigliano.

5.- Comparación de las deformaciones de diferentes celosías bajo la misma carga.

6.- Comparación de la deformación experimental con la deformación calculada.

Opcional

MFCS3/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.