SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MFCS3” se compose principalement de :

Vingt et une barres en PVC de différentes tailles pour former différents types de fermes :

Barre de 454 mm pour une longueur de 519,9 mm d’axe en axe.

Barre de 384,7 mm pour une longueur de 449,7 mm d’axe en axe.

Deux barres de 359 mm pour une longueur de 424,3 mm d’axe en axe.

Deux barres de 331 mm pour une longueur de 396,9 mm d’axe en axe.

Cinq barres de 235 mm pour une longueur de 300 mm d’axe en axe.

Cinq barres de 194 mm pour une longueur de 259,8 mm d’axe en axe.

Cinq barres de 85 mm pour une longueur de 150 mm d’axe en axe.

Pièces de liaison barre-disque et axes pour relier les barres aux disques.

Sept disques de nœud, dont deux servent à articuler la structure de la ferme au cadre de l’unité.

Deux raidisseurs en acier inoxydable pour prévenir le flambement latéral.

Trois dispositifs de réglage, deux pour simuler les étais et un troisième pour maintenir les raidisseurs.

Dispositif d’application de charge avec dynamomètre montable sur différents disques de nœud, plage : -500 – 500 N, graduations : 10 N.

Comparateur à cadran pour enregistrer la déformation de la ferme sous charge :

Plage de mesure : 0 – 25 mm, précision : 0,01 mm.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 1000 x 500 x 1000 mm environ. - Poid : 25 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions :  300 x 190 x 130 mm environ. - Poid : 2,5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la déformation élastique d’une ferme sous charge ponctuelle.

2.- Calcul des forces de réaction et des forces des barres.

3.- Étude du principe de l’énergie de travail et de déformation.

4.- Calcul de la déformation en un point défini par application du premier théorème de Castigliano.

5.- Comparaison des déformations de différentes fermes sous la même charge.

6.- Comparaison de la déformation expérimentale avec la déformation calculée.

Optionnel

MFCS3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d’Acquisition de Données et Capteurs:

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d’un ordinateur (PC).