ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “MFF” está compuesto principalmente por:

Dos placas que simulan el vehículo, una de metacrilato y otra de aluminio anodizado con diferentes orificios para fijar el centro de gravedad.

Célula de carga tipo viga de acero.

Dos relojes comparadores:

Rango: 0 – 20 mm.

Precisión: 0,01 mm.

Dos pesas de acero inoxidable para el  centro de gravedad.

Dos muelles de extensión que impiden el desplazamiento horizontal excesivo de la estructura del vehículo.

Poleas fijas y móviles y ganchos para aplicar al vehículo diferentes fuerzas horizontales de frenado o aceleración y de inercia, mediante la aplicación de pesas.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET A. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 300 g (2 unidades).

Cada set “Tipo A” incluye:

5 Pesas de 50 gr.

4 Pesas de 10 gr.

1 Gancho de 50 gr.

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg.

Cada Set “Tipo B” incluye:

6 Pesas de 200 gr.

6 Pesas de 100 gr.

2 Pesas de 50 gr.

2 Pesas de 20 gr.

2 Pesas de 10 gr.

1 Gancho de 100 gr.

- Dimensiones: 800 x 600 x 850 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Investigación de la relación entre las fuerzas implicadas en el frenado y la aceleración de un vehículo.

2.- Estudio de la fuerza de inercia.

3.- Demostración de la relación entre estas fuerzas en la tracción delantera, tracción trasera y tracción a las cuatro ruedas.

4.- Estudio de la transferencia de carga entre las ruedas delanteras y traseras.

5.- Estudio de diferentes condiciones variando la posición del centro de gravedad.

Opcional

MFF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.