ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de acero soldado y pintado.

El equipo "MFGE" está compuesto principalmente por:

Barra de flexión:

Material: acero inoxidable.

Dimensiones: 680 x 25 x 12 mm.

La barra está apoyada en dos puntos sobre rodamientos de bolas, permitiendo aplicar un esfuerzo de flexión puro.

Incluye dos galgas extensométricas en el lado de la tensión y dos galgas extensométricas en el lado de la compresión en configuración de puente completo:

Punto de medición de la galga extensométrica: puente completo, 120 Ω.

Dispositivo mecánico de aplicación de carga mecánica. Incluye un eje, un travesaño y un volante.

Reloj comparador con aguja adjustable para medición directa de la flecha, rango: 0 – 20 mm, graduación: 0,01 mm.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de las galgas extensométricas.

Display de la medida de la deformación.

Interruptor para tarar la medida de las galgas extensométricas.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de prácticas.

Dimensiones: Equipo: 720 x 350 x 400 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Fundamentos de la medición con galgas extensométricas.

2.-  Medición del desplazamiento con ayuda de un reloj de comparación.

3.-  Determinación del factor k de galgas extensométricas.

4.-  Comparación de los valores experimentales obtenidos por galgas extensométricas con los valores teóricos.

5.-  Determinación de las reacciones que se producen al someter a la barra a una fuerza.

6.-  Determinación de los momentos flectores que se producen al someter a la barra a una fuerza.

7.-  Determinación de los ángulos de giro que se producen al someter a la barra a una fuerza.

Opcional

MFGE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.