SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en acier soudé et peint.

L’unité “MFGE” se compose principalement de :

Barre de flexion :

Matériau : acier inoxydable. Dimensions : 680 x 25 x 12 mm.

La barre est supportée par des roulements à billes en deux points, permettant l’application d’une contrainte de flexion pure.

Elle comprend deux jauges de contrainte côté traction et deux jauges de contrainte côté compression, en configuration pont complet :

Point de mesure de la jauge de contrainte : pont complet, 120 Ω.

Dispositif d’application de charge mécanique. Il comprend une broche, une traverse et un volant.

Comparateur à cadran réglable pour la mesure directe de la déflexion, plage : 0 – 20 mm, graduations : 0,01 mm.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs des jauges de contrainte.

Affichage de la mesure de contrainte.

Interrupteur pour tarer la mesure des jauges de contrainte.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d’assemblage et d’installation, de démarrage, de sécurité, d’entretien et de pratiques.

Unité : - Dimensions : 720 x 350 x 400 mm environ. - Poid : 25 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions :  300 x 190 x 130 mm environ. - Poid : 2,5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Principes fondamentaux de la mesure avec des jauges de contrainte.

2.- Mesure du déplacement avec un comparateur à cadran.

3.- Détermination du facteur k des jauges de contrainte.

4.- Comparaison des valeurs expérimentales obtenues avec des jauges de contrainte avec les valeurs théoriques.

5.- Détermination des réactions générées lorsque la barre est soumise à une charge.

6.- Détermination des moments de flexion générés lorsque la barre est soumise à une charge.

7.- Détermination de l’angle de rotation généré lorsque la barre est soumise à une charge.

Optionnel

MFGE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d’Acquisition de Données et Capteurs:

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d’un ordinateur (PC).