ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo “MFLT” está compuesto principalmente por:

Dos guías, para recorrer la mordaza móvil, fabricadas en acero inoxidable, que permiten probar barras de hasta 650 mm de longitud.

Soportes universales para sujetar la barra de ensayo, según las condiciones de extremo requeridas.

Mordaza móvil situada en un extremo. Posee una manivela inferior para ajustar la barra de ensayo a la longitud deseada. Además dispone de un sistema para la medición de la fuerza aplicada, mediante la medición de la deformación de un aro metálico elástico. La mordaza se puede colocar en posición de extremo empotrado o extremo articulado según la práctica deseada.

Mordaza fija que tiene varias funciones. El mando superior tiene dos posiciones según las condiciones de extremo deseadas para la mordaza. Otra función es el sistema para aplicar la fuerza sobre la barra compuesto de una manivela, la que aplicando un giro a derechas provoca la compresión sobre la estructura.

Tornillo diferencial de paso que permite la compresión del sistema.

Reloj comparador, rango: 0 – 5 mm; precisión: 0,01 mm; para determinar la carga de compresión a que sometemos a la barra de ensayo.

Se incluyen nueve barras de ensayo de distintas longitudes, fabricadas en acero templado de 20 mm de ancho y 1,5 mm de espesor:

Barra de ensayo de 300 mm de longitud.

Barra de ensayo de 350 mm de longitud.

Barra de ensayo de 400 mm de longitud.

Barra de ensayo de 450 mm de longitud.

Barra de ensayo de 500 mm de longitud.

Barra de ensayo de 550 mm de longitud.

Barra de ensayo de 600 mm de longitud.

Barra de ensayo de 615 mm de longitud.

Barra de ensayo de 625 mm de longitud.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MFLT-S1. Set de Barras Adicionales.

- Dimensiones: 1000 x 300 x 250 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la deformación en vigas.

2.- Determinación de la carga límite de pandeo de barra plana, articulada en ambos extremos.

3.- Determinación de la carga límite de pandeo de barra plana, un extremo empotrado y el otro articulado.

4.- Determinación de la carga límite de pandeo de barra plana con los dos extremos empotrados.

Posibilidades prácticas adicionales:

5.- Comprobación de la teoría de Euler para vigas.

6.- Determinación de relación entre carga de pandeo y módulo de esbeltez para cargas axiales.

Opcional

MFLT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.