ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El “MFPG” está compuesto principalmente por:

Barra de longitud ajustable. Incluye un dinamómetro para fuerzas de compresión. Esfuerzo de compresión: 0 – 50 N. Graduación: 0,5 N.

Cadena. Incluye un dinamómetro para fuerzas de tracción. Esfuerzo de tracción: 0 – 50 N. Graduación: 0,5 N.

Carga máxima en la pluma: 60 N.

Barra de soporte:

Material: acero inoxidable.

Longitud: 600 mm.

Medidor de ángulos.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET C. Gancho y Conjunto de Masas en Acero 3 kg.

Cada SET C incluye:

1 Pesa de 1000 gr.

2 Pesas de 500 gr.

2 Pesas de 200 gr.

6 Pesas de 100 gr.

1 gancho-soporte de 500 gr.

Dimensiones: 700 x 250 x 800 mm aprox.  Peso: 25 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de un paralelogramo de fuerzas.

2.-  Descomposición gráfica de las fuerzas con el paralelogramo de fuerzas.

3.-  Determinación de los esfuerzos en las barras en plumas de formas diferentes: esfuerzo en el cable, esfuerzo de tracción y esfuerzo de compresión.

4.-  Comparación de los resultados obtenidos en las prácticas, los valores teóricos y los valores obtenidos por el método gráfico con el paralelogramo de fuerzas.

5.- Comprensión de la acción de los esfuerzos del cable de la grúa sobre la pluma y el efecto de la inclinación de la pluma.

Opcional

MFPG/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.