ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo “MFV” está compuesto principalmente por:

Guía metálica, con escala graduada, para posicionamiento de apoyos y empotramientos.

Dos apoyos de acero inoxidable, desmontables.

Empotramiento de acero inoxidable, desmontable.

Reloj comparador:

Rango: 0 – 25 mm.

Graduación: 0,01 mm.

Este equipo permite el ensayo con vigas de hasta 1000 mm de longitud para su estudio.

Se suministran tres vigas rectangulares de ensayo (de acero inoxidable) de diferente sección y de 1 m de longitud.

El equipo permite el ensayo:

Con viga empotrada en un extremo (viga en voladizo).

Con viga empotrada en un extremo y con un punto de apoyo simple en otro punto.

Con viga con dos puntos de apoyo.

Patas regulables para nivelación del equipo.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET C. Gancho y Conjunto de Masas en Acero 3 kg. (2 unidades).

Cada set “Tipo C” incluye:

1 Pesa de 1000 gr.

2 Pesas de 500 gr.

2 Pesas de 200 gr.

6 Pesas de 100 gr.

1 gancho-soporte de 500 gr.

- Dimensiones: 1200 x 400 x 400 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de las características de vigas apoyadas y en voladizo.

2.- Determinación de la relación entre las deflexiones y las cargas aplicadas.

3.- Viga apoyada en sus dos extremos con punto de carga central.

4.- Estudio de la variación de la longitud en deformaciones.

5.- Efecto de la longitud en una viga apoyada en sus dos extremos con punto de carga central.

6.- Efecto de la sección en la deformación de vigas.

7.- Efecto de la sección en una viga apoyada en sus dos extremos con punto de carga central.

8.- Viga en voladizo con carga en un extremo.

9.- Efecto de la longitud en una viga en voladizo con carga en un extremo.

10.- Efecto de la sección en una viga en voladizo con carga en un extremo.

11.- Viga soportada por dos puntos de apoyo sometida a un momento de flexión uniforme.

12.- Estudio de la flexión, aplicando la carga en distintos puntos y con extremos fijos o libres.

Opcional

MFV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.