ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo “MGI” está compuesto principalmente por:

Disco rotor, diámetro: 80 mm.

Brazo de torsión, longitud: 240 mm aprox.

Contrapesa con tornillos de sujeción para preseleccionar el momento giroscópico.

Dos motores:

Motor de rotación, rango de velocidad: 0 – 6000 r.p.m.

Motor de precesión, rango de velocidad: 0 – 60 r.p.m.

Ambos motores se regulan de forma electrónica y se controlan de manera independiente. Pueden girar en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj.

Cubierta protectora transparente, fabricada en metacrilato, proporciona protección contra las partes giratorias y permite observar los diferentes experimentos. La cubierta incluye un interruptor de seguridad que permite parar automáticamente los dos motores eléctricos si se abre.

Nivel de ojo de buey para nivelar el equipo.

Pesas:

1 x 250 g, 1 x 200 g, 1 x 150 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal de encendido y apagado.

Conectores de los motores.

Interruptor ON/OFF para el motor rotativo.

Interruptor ON/OFF para el motor de precesión.

Interruptor de dirección del motor rotativo.

Interruptor de dirección del motor de precesión.

Controlador de velocidad del motor rotativo.

Controlador de velocidad del motor de precesión.

Display digital para la velocidad del motor rotativo.

Display digital para la velocidad del motor de precesión.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: Dimensiones: 600 x 600 x 540 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 3 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de las leyes de los giroscopios.

2.-  Demostración de la precesión y estabilidad de un giroscopio.

3.-  Investigación de la dirección del par giroscópico para cada sentido de par de precesión y rotación.

4.-  Estudio de la magnitud del par giroscópico en función de la velocidad de rotor y la velocidad de precesión.

5.-  Determinación del momento de inercia del rotor del giroscopio.

6.-  Demostración de la influencia independiente de la velocidad de precesión con el par del giroscopio.

7.-  Demostración de la influencia independiente de la velocidad de giro con el par del giroscopio.

Opcional

MGI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.