SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

L’unité “MGI” se compose principalement de :

Disque rotor, diamètre : 80 mm.

Bras de couple, longueur : 240 mm environ.

Contrepoids avec vis de fixation pour présélectionner le moment gyroscopique.

Deux moteurs :

Moteur rotatif, plage de vitesse : 0 – 6000 tr/min.

Moteur de précession, plage de vitesse : 0 – 60 tr/min.

Les deux moteurs sont régulés électroniquement et contrôlés indépendamment. Ils peuvent tourner dans le sens horaire ou antihoraire.

Un capot de protection transparent, en PMMA, protège les pièces en rotation et permet d’observer différentes expériences. Ce capot est équipé d’un interrupteur de sécurité qui arrête automatiquement les deux moteurs électriques en cas d’ouverture du capot.

Niveau pour mettre l’unité à niveau.

Poids :

1 x 250 g, 1 x 200 g, 1 x 150 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Interrupteur principal marche/arrêt.

Connexions moteurs.

Interrupteur marche/arrêt du moteur rotatif.

Interrupteur marche/arrêt du moteur de précession.

Interrupteur de sens de rotation du moteur.

Interrupteur de sens de rotation du moteur de précession.

Variateur de vitesse du moteur rotatif.

Variateur de vitesse du moteur de précession.

Affichage numérique de la vitesse du moteur rotatif.

Affichage numérique de la vitesse du moteur de précession.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 600 x 600 x 540 mm environ. - Poids : 20 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm environ. - Poids : 3 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des lois des gyroscopes.

2.- Démonstration de la précession et de la stabilité d’un gyroscope.

3.- Étude de la direction du couple gyroscopique pour chaque combinaison des directions du rotor et de la précession.

4.- Étude de la grandeur du couple gyroscopique en fonction de la vitesse du rotor et de la vitesse de précession.

5.- Détermination du moment d’inertie du rotor du gyroscope.

6.- Démonstration de l’influence indépendante de la vitesse de précession sur le couple gyroscopique.

7.- Démonstration de l’influence indépendante de la vitesse du rotor sur le couple gyroscopique.

Optionnel

MGI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).