ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Generador de aire:

Ventilador axial con velocidad variable.

Caudal máximo: 1473 m³/h.

Incluye guardadedos.

Aerogenerador:

La turbina de seguridad es un modelo de inyección simple que une las puntas de hasta seis palas aéreas.

Conjunto de seis palas para el aerogenerador.

Potencia (a una velocidad del rotor de 2000 r.p.m.): 1 W.

Tensión de salida (a una velocidad del rotor de 1000 r.p.m.): 5 V CC.

Corriente de salida (a una velocidad del rotor de 1000 r.p.m.): 50 mA CC.

Mínima velocidad del viento que genera electricidad: 2 m/s.

Sensor de velocidad de giro del aerogenerador, rango: 0 – 2000 r.p.m.

Túnel de aire:

Fabricado en metacrilato.

Longitud 500 mm y diámetro de 300 mm aprox.

Anemómetro que permite medir velocidades no superiores a los 20 m/s.

Sensor de voltaje y corriente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conector para el sensor de corriente y voltaje CC.

Display digital de corriente (CC) y display digital de voltaje (CC).

Conector para el sensor de velocidad de giro del aerogenerador.

Display digital para la velocidad de giro.

Interruptor para el ventilador axial.

Regulador para la velocidad del ventilador axial.

Esta consola electrónica incluye un módulo de cargas de CC:

Dos LEDs.

Motor de CC.

Reóstato.

Conexión independiente de cada carga con ayuda del selector de cargas:

Posición 1: el aerogenerador funciona en voltaje de circuito abierto.

Posición 2: los LEDs se conectan directamente al aerogenerador.

Posición 3: el reóstato se conecta directamente al aerogenerador.

Posición 4: el motor CC se conecta directamente al aerogenerador.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 600 x 400 x 500 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del funcionamiento del aerogenerador en función de la variación de la velocidad del viento.

2.- Determinación de los parámetros característicos del aerogenerador.

3.- Estudio de las diferencias en el funcionamiento usando las tres configuraciones disponibles de las palas (aerogenerador con seis, tres o dos palas).

4.- Estudio de la influencia de la variación de carga en el aerogenerador.

5.- Estudio de la tensión, potencia y corriente.

6.- Determinación experimental de la eficiencia.

7.- Estudio de la potencia generada por el aerogenerador dependiendo de la velocidad del viento.

8.- Estudio de la potencia generada por el aerogenerador dependiendo del número de las palas.

9.- Determinación de la medida de la energía eólica.

10.- Estudio de la curva característica del aerogenerador a velocidad de viento constante.

11.- Estudio de la curva característica del aerogenerador a revoluciones constantes.

12.- Estudio de la conexión de cargas CC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

MINI-EEE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.