ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Suministro y consumo a 12 VCC.

Suministro y consumo en corriente alterna (CA).

Suministro a la red eléctrica.

Módulo fotovoltaico:

Panel solar (policristalino) montado sobre una estructura de aluminio anodizado, con ruedas para su movilidad, con célula calibrada para medir la irradiación solar.

Consiste en treinta y seis células fotovoltaicas de alto rendimiento (35 x 55 mm), con una potencia típica de 50 Wp para una tensión de 17 VCC.

Tanto las protecciones como los materiales utilizados le confieren una muy buena resistencia al agua, a la abrasión, al impacto de granizo y a otros factores ambientales adversos.

Datos técnicos:

Potencia máxima nominal: 66 W.

Voltaje en el punto máximo de potencia (Vmpp): 17,8 V.

Corriente en el punto máximo de potencia (Impp): 3,70 A.

Corriente de cortocircuito (Isc): 4,05 A.

Tensión de circuito abierto (Voc): 22,25 V.

Dimensiones: 660 x 35,5 x 780 mm. Peso: 3 Kg aprox.

Módulo de lámpara:

Compuesto por una lámpara para simular la luz del sol. Potencia regulada: 0 – 400 W.

Batería, que ofrece unas óptimas prestaciones en aplicaciones de baja potencia.

Conjunto de cables de interconexión.

El equipo “MINI-EESF” incluye los siguientes elementos:

• EE-HYB-KIT. Kit de Inversor Híbrido de Conexión a Red con Autogestión de la Energía:

Este inversor puede tomar la energía eléctrica bien de la red de potencia del laboratorio (50/60 Hz) o bien de un panel fotovoltaico (no incluido) para dar suministro eléctrico a una carga local (incluida) o almacenar dicha energía en una batería (incluida). Este criterio dependerá de la cantidad de energía almacenada que tenga la batería en un momento dado y de si se dispone o no de energía solar suficiente para abastecer la demanda energética en dicho momento.

Para poder estudiar los diferentes modos de funcionamiento del inversor híbrido, este kit se compone de una batería, de una carga resistiva variable y de diversos medidores analógicos de corriente y voltaje de CC y CA.

En función de la energía almacenada en la batería y de la energía demandada por la carga variable, se podrá observar el comportamiento del inversor por medio de los medidores analógicos ubicados en los diferentes puntos del circuito eléctrico. Por ejemplo, será posible medir los flujos de corriente de entrada y salida de la batería, la corriente consumida por la carga resistiva y también, los flujos de corriente que provienen de la red eléctrica en el caso de que no haya suficiente energía en la batería para abastecer la demanda de la carga resistiva.

Voltaje de alimentación: 230 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal: 1000 W.

Interruptor de encendido.

Amperímetro bidireccional de CC: -50 A – 0 – 50 A.

Voltímetro de CC: 0 – 15 VCC.

Amperímetro de CA para la medida del consumo de la carga: 0 – 5 A.

Voltímetro de CA para la medida del voltaje en la carga: 0 – 250 VCA.

Amperímetro de CA para la medida de corriente de entrada de la red: 0 – 5 A.

Voltímetro de CA para la medida del voltaje de la red: 0 – 250 VCA.

Seccionador de red.

Seccionador de carga.

Seccionador de batería.

Interruptor magnetotérmico de batería: 40 A.

Interruptor magnetotérmico diferencial: 230 VCA, 10 A, 30 mA.

Fusibles: 2 x 16 A.

Resistencia variable: 0 – 1000 Ohm, 1000 W.

Inversor híbrido:

Voltaje de la batería: 12 VCC.

Regulador MPPT: 17 – 80 VCC.

Batería de gel:

Voltaje nominal: 12 VCC.

Capacidad: 60 Ah.

• MINI-EESF/M. Equipo Modular de Energía Solar Fotovoltaica (Versión Intermedia).

N-ES10.  Controlador de carga solar con detección automática del voltaje de operación de 12 V ó 24 V. Monitoriza varios parámetros tales como la tensión, corriente y nivel de carga de la batería, corriente de carga, estado, etc. Funciones adicionales que pueden ser activadas como los ajustes, la función de luz nocturna y el autotest. El regulador está equipado con varios dispositivos para proteger su electrónica, la batería y las cargas.

N-ES20.  	Módulo de Carga de 12 VCC.

Módulo de cargas que incorpora dos lámparas de 12 V, 20 W, con interruptores independientes.

N-ES30.  	Inversor CC/CA que produce una potencia de salida con forma de onda senoidal de 230 V / 50 Hz ± 2% con un voltaje nominal de entrada de 12 VCC. Dos modos de operación diferentes: modo continuo y modo ASB (Auto Standby) para reducir el consumo de energía. Está  provisto de un sistema de diagnosis que indica al usuario el estado mediante diferentes secuencias de flashes.

N-ES40.  	Módulo de medidas de tensión CA hasta 250 V y CC hasta 250 V (multímetro digital).

N-ES50.  	Módulo de cargas que incorpora dos lámparas de 220 V, 50 W, con interruptores independientes.

N-ES80.  	Módulo de medidas de la irradiación solar (W/m2) y la corriente hasta 10 A, con multímetro digital.

N-ES90.  	Módulo de cargador de baterías de 12 VCC.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Rack con los módulos: Dimensiones: 645 x 325 x 925 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

Módulo fotovoltaico: Dimensiones: 730 x 510 x 1150 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

Kit Inversor para Conexión a la Red Eléctrica: Dimensiones: 550 x 410 x 820 mm aprox. Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación del material que constituye la célula solar.

2.- Determinación del primer cuadrante de la curva I-V sin iluminación de la célula solar.

3.- Determinación de la corriente inversa o de saturación de una célula solar sin iluminación.

4.- Determinación de la resistencia serie y paralelo de una célula solar sin iluminación.

5.- Dependencia de la tensión de circuito abierto (Voc) con los lúmenes (flujo luminoso).

6.- Determinación de los parámetros que definen la calidad de una célula solar.

7.- Medida de la energía solar.

8.- Medida de la tensión del panel solar sin carga.

9.- Determinación de la disposición de las células en un panel solar.

10.- Familiarización con los parámetros del regulador.

11.- Conexión de las cargas a 12 VCC.

12.- Conexión de las cargas a 220 VCA.

13.- Estudio del inversor con conexión a la red eléctrica.

14.- Carga de la batería.

15.- Practicas de configuración en serie y paralelo de paneles (mínimo dos unidades MINI-EESF).

16.- Estudio del procedimiento de conexión a red del inversor híbrido: secuencia correcta de interruptores de batería y red (EE-HYB-KIT).

17.- Estudio de la configuración del inversor híbrido (EE-HYB-KIT).

18.- Estudio del inversor híbrido en modo conexión a red (EE-HYB-KIT).

19.- Estudio del inversor híbrido en modo isla (EE-HYB-KIT).

20.- Estudio del comportamiento del inversor híbrido ante un apagón (EE-HYB-KIT).

21.- Estudio del proceso de carga de la batería desde la red del laboratorio a través del inversor híbrido (EE-HYB-KIT).

22.- Estudio del proceso de carga de la batería desde una fuente de energía renovable (EE-HYB-KIT).

23.- Estudio de los flujos de potencia de la batería y de la red ante variaciones de la demanda energética con la carga resistiva variable (EE-HYB-KIT).

24.- Estudio de la respuesta del inversor híbrido al alcanzarse el punto crítico de descarga de la batería (EE-HYB-KIT).

25.- Estudio del balance energético entre la batería-carga-red por medio de los amperímetros y voltímetros analógicos incorporados en el kit (EE-HYB-KIT).

Opcional

MINI-EESF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.