SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Alimentation et consommation à 12 VCC.

Fourniture et consommation en courant alternatif (CA).

Module photovoltaïque :

Panneau solaire (polycristallin) monté sur une structure en aluminium anodisé avec des roues pour la mobilité, et avec une cellule calibrée pour mesurer l'irradiation solaire.

Il se compose de trente-six cellules photovoltaïques à haute performance (35 x 55 mm), d'une puissance typique de 50 Wp pour une tension de 17 VCC.

Les protections et les matériaux utilisés lui confèrent une très bonne résistance à l'eau, à l'abrasion, à la grêle et à d'autres facteurs environnementaux défavorables.

Données techniques :

Puissance nominale maximale : 66 W. Tension au point de puissance maximale (Vmpp) : 17.8 V.

Courant au point de puissance maximale (Impp) : 3.70 A.

Courant de court-circuit (Isc) : 4,05 A. Tension en circuit ouvert (Voc) : 22.25 V.

Dimensions : 660 x 35,5 x 780 mm : 660 x 35,5 x 780 mm. Poids : 3 Kg approx.

Module de lampe :

Composé d'une seule lampe pour simuler la lumière du soleil. Puissance régulée : 0 - 400 W.

Batterie offrant des performances optimales pour les applications à faible consommation.

Jeu de câbles d'interconnexion.

L’unité “MINI-EESF” comprend les éléments suivants :

• EE-HYB-KIT. Kit d’Onduleurs Hybrides pour la Connexion au Réseau avec Autogestion de l’Énergie.

Cet onduleur peut prendre l’énergie électrique soit du réseau électrique du laboratoire (50/60 Hz), soit d’un panneau photovoltaïque (non inclus) pour fournir de l’électricité à une charge locale (incluse) ou stocker cette énergie dans une batterie (incluse). Ce critère dépendra de la quantité d’énergie stockée par la batterie à un moment donné et de la disponibilité ou non d’une quantité suffisante d’énergie solaire pour répondre à la demande d’énergie à ce moment-là.

Afin d’étudier les différents modes de fonctionnement de l’onduleur hybride, ce kit se compose d’une batterie, d’une charge résistive variable et de divers appareils analogiques de mesure du courant et de la tension CC et CA.

En fonction de l’énergie stockée dans la batterie et de l’énergie demandée par la charge variable, il sera possible d’observer le comportement de l’onduleur au moyen des compteurs analogiques situés en différents points du circuit électrique. Par exemple, il sera possible de mesurer les flux de courant entrant et sortant de la batterie, le courant consommé par la charge résistive et également, les flux de courant provenant du secteur au cas où il n’y aurait pas assez d’énergie dans la batterie pour répondre à la demande de la charge résistive.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale : 1000 W.

Interrupteur d’alimentation.

Ampèremètre CC bidirectionnel : -50 A – 0 – 50 A.

Voltmètre CC : 0 – 15 VCC.

Ampèremètre CA pour mesurer la consommation de la charge : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension à la charge : 0 – 250 VCA.

Ampèremètre CA pour mesurer le courant d’appel du secteur : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension du secteur : 0 – 250 VCA.

Isolateur de réseau.

Déconnecteur de charge.

Déconnecteur de batterie.

Disjoncteur de batterie : 40 A.

Disjoncteur différentiel : 230 VCA, 10 A, 30 mA.

Fusibles : 2 x 16 A.

Résistance variable : 0 – 1000 Ohm, 1000 W.

Onduleur hybride :

Tension de la batterie : 12 VCC.

Régulateur MPPT : 17 – 80 VCC.

Batterie au gel :

Tension nominale : 12 VCC.

Capacité : 60 Ah.

• MINI-EESF/M. Unité d’ Énergie Solaire Photovoltaïque Modulaire (Version Intermédiaire).

Modules :

N-ES10.  Régulateur de charge solaire avec reconnaissance automatique de la tension de fonctionnement 12 V ou 24 V. Il surveille plusieurs paramètres tels que la tension, le courant et le niveau de charge de la batterie, le courant de charge,l'état, etc. Des fonctions supplémentaires peuvent être activées, telles que les réglages, la fonction d'éclairag e nocturne et l'autotest. Le régulateur est équipé de divers dispositifs pour protéger son électronique, la batterie et la charge.

N-ES20. Module de Charge 12 VDC.

Tension d'alimentation : 12 VCC.

Deux lampes.

Deux interrupteurs.

N-ES30.  Onduleur CC/CA qui produit une onde sinusoïdale de 230 V / 50 Hz ± 2 % et dont la tension d'entrée nominale est de 12 VCC. Deux modes de fonctionnement différents : le mode continu et le mode ASB (Auto Standby) afin de réduire la consommation d'énergie. Il est doté d'un système de diagnostic qui indique à l'utilisateur l'état de l'appareil par différentes séquences de clignotements.

N-ES40. Module de mesures de tension CA jusqu'à 250 V et CC jusqu'à 250 V (multimètre numérique).

N-ES50. Module de charge qui incorpore deux lampes de 220 V, 50 W, avec interrupteurs indépendants.

N-ES80. Module de mesure de l'irradiation solaire (W/m2) et de mesure du courant jusqu'à 10 A, avec multimètre numérique.

N-ES90. Module pour chargeur de batterie 12 VCC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Rack avec modules : Dimensions : 645 x 325 x 925 mm approx. Poids : 10 Kg approx.

Module photovoltaïque : Dimensions : 730 x 510 x 1150 mm approx. Poids : 10 Kg approx.

Kit d’Onduleurs pour la Connexion au Réseau: Dimensions: 550 x 410 x 820 mm approx. Poids : 30 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du matériau constitutif de la cellule solaire.

2.- Détermination de la courbe I-V du premier quadrant sans illumination de la cellule solaire.

3.- Détermination du courant inverse (ou de saturation) de la cellule sans illumination.

4.- Détermination de la résistance parallèle et série d'une cellule solaire sans éclairage.

5.- Dépendance de la tension en circuit ouvert (Voc) en fonction des lumens (flux lumineux).

6.- Détermination des paramètres qui décrivent la qualité d'une cellule solaire.

7.- Mesure de l'énergie solaire.

8.- Mesure de la tension du panneau solaire à vide.

9.- Détermination de la disposition des cellules dans un panneau solaire.

10.- Familiarisation avec les paramètres du régulateur.

11.- Connexion des charges à 12 VCC.

12.- Connexion des charges à 220 VCA.

13.- Étude de l'onduleur avec connexion au réseau.

14.- Chargement de la batterie.

15.- Pratiques de configuration des panneaux en série et en parallèle (minimum deux unités MINI-EESF).

16.- Etude de la procédure de connexion au réseau de l'onduleur hybride : séquence correcte des commutations de la batterie et du réseau (EE-HYB-KIT).

17.- Etude de la configuration de l'onduleur hybride (EE-HYB-KIT).

18.- Etude de l'onduleur hybride en mode de connexion au réseau (EE-HYB-KIT).

19.- Etude de l'onduleur hybride en mode îlotage (EE-HYB-KIT).

20.- Etude du comportement de l'onduleur hybride en cas de blackout (EE-HYB-KIT).

21.- Etude du processus de charge de la batterie à partir du réseau du laboratoire à travers l'onduleur hybride (EE-HYB-KIT).

22.- Etude du processus de charge de la batterie à partir d'une source d'énergie renouvelable (EE-HYB-KIT).

23.- Etude des flux de puissance de la batterie et du réseau sous les variations de la demande d'énergie avec la charge résistive variable (EE-HYB-KIT).

24.- Etude de la réponse de l'onduleur hybride lorsque le point de décharge critique de la batterie est atteint (EE-HYB-KIT).

25.- Etude de l'équilibre énergétique entre la batterie-charge-réseau au moyen des ampèremètres et voltmètres analogiques incorporés dans le kit (EE-HYB-KIT).

Optionnel

MINI-EESF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.