SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Alimentation et consommation à 12 VCC.

Module photovoltaïque :

Panneau solaire (polycristallin) monté sur une structure en aluminium anodisé avec des roues pour la mobilité, et avec une cellule calibrée pour mesurer l'irradiation solaire.

Il se compose de trente-six cellules photovoltaïques à haute performance (35 x 55 mm), d'une puissance typique de 50 Wp pour une tension de 17 VCC.

Les protections et les matériaux utilisés lui confèrent une très bonne résistance à l'eau, à l'abrasion, à la grêle et à d'autres facteurs environnementaux défavorables.

Données techniques :

Puissance nominale maximale : 66 W. Tension au point de puissance maximale (Vmpp) : 17.8 V.

Courant au point de puissance maximale (Impp) : 3.70 A.

Courant de court-circuit (Isc) : 4,05 A. Tension en circuit ouvert (Voc) : 22.25 V.

Dimensions : 660 x 35,5 x 780 mm : 660 x 35,5 x 780 mm. Poids : 3 Kg approx.

Module de lampe :

Composé d'une seule lampe pour simuler la lumière du soleil. Puissance régulée : 0 - 400 W.

Batterie offrant des performances optimales pour les applications à faible consommation.

Jeu de câbles d'interconnexion.

Rack pour l'allocation des modules :

Modules :

N-ES10. Régulateur de charge solaire avec reconnaissance automatique de la tension de fonctionnement 12 V ou 24 V. Il surveille plusieurs paramètres tels que la tension, le courant et le niveau de charge de la batterie, le courant de charge,l'état, etc. Des fonctions supplémentaires peuvent être activées, telles que les réglages, la fonction d'éclairag e nocturne et l'autotest. Le régulateur est équipé de divers dispositifs pour protéger son électronique, la batterie et la charge.         N-ES20. Module de Charge 12 VDC.

Tension d'alimentation : 12 VCC.

Deux lampes.

Deux interrupteurs.

N-ES30. Onduleur CC/CA qui produit une onde sinusoïdale de 230 V / 50 Hz ± 2 % et dont la tension d'entrée nominale est de 12 VCC. Deux modes de fonctionnement différents : le mode continu et le mode ASB (Auto Standby) afin de réduire la consommation d'énergie. Il est doté d'un système de diagnostic qui indique à l'utilisateur l'état de l'appareil par différentes séquences de clignotements.

N-ES80. Module de mesure de l'irradiation solaire (W/m2) et de mesure du courant jusqu'à 10 A, avec multimètre numérique.

N-ES90. Module pour chargeur de batterie 12 VCC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Rack avec modules : - Dimensions : 645 x 325 x 925 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

Module photovoltaïque : - Dimensions : 730 x 510 x 1150 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du matériau constitutif de la cellule solaire.

2.- Détermination de la courbe I-V du premier quadrant sans illumination de la cellule solaire.

3.- Détermination du courant inverse (ou de saturation) de la cellule sans illumination.

4.- Détermination de la résistance parallèle et série d'une cellule solaire sans éclairage.

5.- Dépendance de la tension en circuit ouvert (Voc) avec les lumens oc (flux lumineux).

6.- Détermination des paramètres qui décrivent la qualité d'une cellule solaire.

7.- Mesure de l'énergie solaire.

8.- Mesure de la tension du panneau solaire à vide.

9.- Détermination de la disposition des cellules dans un panneau solaire.

10.- Familiarisation avec les paramètres du régulateur.

11.- Connexion des charges à 12 VDC.

12.- Chargement de la batterie.

13.- Pratiques de configuration des panneaux en série et en parallèle (minimum deux unités MINI-EESF/B).

Optionnel

MINI-EESF/B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.