ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Panel solar (colector solar térmico):

Estructura metálica.

Panel solar, fabricado en policarbonato, con tubos de polipropileno.

Tuberías (ya preparadas) para la interconexión entre el panel y el depósito.

Sensores de temperatura, tipo “J“.

Depósito de 30  l.

Simulador solar:

Estructura de aluminio, regulable en altura.

Dos lámparas de espectro solar, de 300 W cada una.

Sistema de bombeo:

Bomba, rango: 0 – 2  l/min.

Caudalímetro.

Cinco sensores de temperatura, tipo “J”, en diferentes puntos del equipo.

El equipo incluye dos persianas tipo “Venecianas” para reducir el contacto visual directo con las lámparas y para reducir el contacto con el panel solar cuando el equipo está en funcionamiento.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptor de la bomba.

Interruptor de las lámparas.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo:  - Dimensiones: 1300 x 800 x 1500 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.  - Peso: 10 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del funcionamiento del termosifón.

2.- Estudio del perfil de iluminación de las lámparas.

3.- Estudio del rendimiento del panel solar.

4.- Estudio de la influencia del ángulo de inclinación del panel de lámparas sobre el rendimiento del equipo.

5.- Estudio de la relación entre el flujo y la temperatura.

6.- Estudio del balance energético del colector solar.

7.- Determinación experimental de la eficiencia.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

MINI-EEST/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.