ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Cojinete deslizante:

El cojinete deslizante consiste en un cojinete de deslizamiento conducido por un motor eléctrico y una carcasa de rodamientos que se mueve libremente. Incluye 16 tomas de presión para medir la distribución de presión radial y axial del aceite en el cojinete deslizante.

Diámetro nominal del cojinete: 52 mm aprox.

Hendidura del cojinete: 4 mm aprox.

Anchura del cojinete: 75 mm aprox.

Cara del cojinete, rango: 6.5 – 16,5 N aprox.

Motor:

Potencia: 0,37 kW aprox.

Velocidad máx.: 3000 r.p.m aprox.

Multimanómetro para visualizar la distribución de presión radial y axial de la película de aceite en el cojinete deslizante. Incluye 16 tubos manométricos con una longitud de 1750 mm.

Tanque de metacrilato para el aceite, volumen: 3,5  l aprox.

Juego de pesas: hasta 10 N.

Consola electrónica, incluye:

Caja metálica.

Conector para el motor.

Controlador de la velocidad del motor.

Pantalla digital para la velocidad del motor.

Cables y accesorios, para un funciomiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1200 x 800 x 2700 mm aprox. - Peso: 65 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración del principio de lubricación hidrodinámica.

2.- Desplazamiento del gorrón dependiendo de la velocidad.

3.- Determinación de la distribución de presión en el cojinete con carga constante y distinta velocidad.

4.- Comparación de los perfiles de presión teóricos con los resultados prácticos.

5.- Observación de la cuña de aceite (grosor de la película) y, por tanto, variaciones de la excentricidad para diferentes velocidades y cargas.

6.- Demostración de la velocidad crítica dependiendo de la carga.

7.- Demostración de la velocidad crítica y viscosidad dependiendo de la temperatura del aceite.

8.- Demostración de las vibraciones auto-excitadas.

Opcional

MPCO/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.