ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo MPGDC:

• Celdas de baja tensión para la maniobra de acoplamiento de los grupos electrógenos.

Voltaje nominal: 400 VAC+N+GND.

• Celdas de corte y seccionamiento de media tensión para el suministro de potencia del sistema de propulsión.

Voltaje nominal: 12 kV+N+GND.

• Dos grupos electrógenos trifásicos.

Motor diésel de cuatro tiempos con cilindros en línea.

Refrigerado por líquido.

Lubricación forzada.

Bomba de agua.

Sistema de inyección: indirecta (IDI).

Potencia Nominal (kW/HP): 10 kW/13 HP.

Combustible de gasóleo.

Peso seco (kg): 85.

Filtro del aire.

Generador síncrono:

Velocidad síncrona: 1500 r.p.m.

Frecuencia nominal: 50Hz o 60 Hz (según referencia pedida).

Potencia aparente: 8 kVA.

Tensión nominal: 400 VAC.

Corriente nominal: 11 A.

Factor de potencia: 0,8. Número de polos: 4.

Excitación de la corriente nominal: 1,5 A.

Excitación de la tensión nominal: 23,7 A.

• Sistema de Gestión de Energía (PMS).

Se trata de un sistema PMS que monitoriza los flujos de potencia de los generadores eléctricos y envía los comandos necesarios para el arranque/parada de los grupos electrógenos para el control adecuado de los mismos.

• Controladores de potencia para los grupos electrógenos.

Estos controladores incluyen algoritmos y lógica específicamente diseñados para arrancar, parar, controlar y proteger el grupo electrógeno, el disyuntor y la red eléctrica, si procede. Esta tecnología permite estandarizar las aplicaciones de generación de energía distribuida. Estas aplicaciones pueden abarcar desde la energía de reserva de emergencia independiente hasta el reparto de carga en paralelo de varios grupos electrógenos en sistemas de distribución complejos y segmentados con múltiples alimentaciones de la red eléctrica y disyuntores.

Estos controladores son a su vez protecciones de:

Protección de sobretensión.

Protección de sobrecorriente.

Protección de potencia inversa.

Protección de sobre y sub frecuencia.

• Inversor híbrido trifásico para el sistema de alimentación ininterrumpida.

Inversor trifásico.

Potencia nominal: 6 kW

Control de carga/descarga de la batería.

• Batería de alta tensión para el sistema de alimentación ininterrumpida.

Batería LiPeFo.

Energía almacenada: 5 kWh.

BMS.

• Analizadores de red para la medida de los flujos de potencia del barco con adquisición de datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS - 495.

• Dos variadores de frecuencia de alta potencia para el sistema de propulsión de las turbinas del barco.

Potencia nominal: 3 kW.

Conexiones de tensión de salida PWM: Tres-Fases: 400 VCA.

Panel de control de entradas digitales: 5 entradas digitales configurables.

Panel de control de entradas analógicas:

0 - 10 V entrada analógica para control de velocidad.

4 - 20 mA entrada analógica para control de velocidad.

10 K, potenciómetro para el control de velocidad del motor de inducción.

Dos salidas de relé para configuración de alarmas: 2 salidas NO/NC. 50 mA.

Dos salidas de transistor para la configuración de alarmas.

Display para el ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• Motores de inducción de jaula de ardilla trifásicos para la simulación de la propulsión.

Potencia nominal: 3000 W.

Tensión nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

• Sistema de frenado para la simulación de la carga de la propulsión.

Freno magnético.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Velocidad nominal: 3000 r.p.m.

Señal analógica para el control de la fuerza de frenado.

• Cargas resistivas trifásicas para simular el consumo de energía activa.

Reostato motorizado trifásico de 3000 W.

• Transformador trifásico de aislamiento para la simulación de los embarrados de media tensión y baja tensión.

Voltaje de entrada: 400 VAC.

Voltaje de salida: 690 VAC.

Potencia nominal: 6 kVA.

• Tanque de reserva de agua para el sistema de refrigeración de los grupos electrógenos.

Bomba de agua.

Controlador de velocidad de la bomba de agua.

Tanque de reserva de agua.

Intercambiador de calor.

• Material de protección para alta tensión: guantes, pértiga, gafas, etc.

• Extintor de incendios.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 MPGDC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: MPGDC + MPGDC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-	Montaje de las celdas de corte y seccionamiento de baja tensión.

2.-	Montaje de las celdas de corte y seccionamiento de alta tensión.

3.- 	Realización de las principales maniobras de corte y seccionamiento en el embarrado de baja tensión para futuros mantenimientos y revisiones.

4.- 	Realización de las principales maniobras de corte y seccionamiento en el embarrado de media tensión para futuros mantenimientos y revisiones.

5.- 	Conexión de los grupos electrógenos a las celdas de baja tensión. Primeras verificaciones antes de la puesta en marcha.

6.- 	Identificación y configuración de los circuitos auxiliares y de dispositivos sensibles.

7.- 	Puesta en marcha del primer grupo electrógeno. Identificación de las tensiones de línea y seguimiento del circuito de potencia para su correcto funcionamiento.

8.- 	Cierre del interruptor de la celda de baja tensión del generador 1. Identificación de las tensiones de línea hasta las celdas de media tensión.

9.- 	Cierre del interruptor de la celda de media tensión del generador 1. Identificación de las tensiones de línea hasta la alimentación de los propulsores eléctricos del barco.

10.- Puesta en marcha del segundo grupo electrógeno. Identificación de las tensiones de línea y seguimiento del circuito de potencia para su correcto funcionamiento.

11.- Cierre del interruptor de la celda de baja tensión del generador 2. Verificación del correcto acoplamiento de los generadores 1 y 2.

12.- Análisis del reparto de carga con ambos generadores trabajando en paralelo.

13.- Análisis y configuración de prioridades de funcionamiento en los generadores diésel. Configuración del generador 2 como reserva.

14.- Creación de escenarios de fallas: fallo del generador 1 y arranque del generador 2, fallo de los dos generadores y conexión del sistema UPS al embarrado de baja tensión.

15.- Estudio de los pasos a seguir para la reposición del sistema eléctrico tras un apagón.

16.- Conexión a la red eléctrica del embarrado de baja tensión.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

17.-	Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

18.-	El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

19.-	Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

20.-	Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

21.-	Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

22.-	Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo MPGDC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 MPGDC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.