EDIBON

Edición:ED01/24
Fecha:Noviembre/2024
MRST
EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN DE ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Componentes principales de la estación:

    Compresor de aire:

        Caudal máximo: 350  l/min.

        Presión máxima: 10 bar.

    Diez llaves de corte (mariposa y bola) homologadas para gas.

    Dos filtros de línea: DN25/PN16.

    Cuatro disparadores de presión: 

        Dos disparadores de máxima: 400 – 800 mbar.

        Dos disparadores de mínima: 8 – 45 mbar.

    Un contador de gas. Caudal máximo: 10 m³/h.

    Cinco manómetros de presión:

        Manómetro de alta presión: 0 – 16 bar.

        Cuatro manómetros de baja presión: 0 – 0,6 bar.

    Dos manómetros diferenciales: 0 – 1000 mbar.

    Manómetro de facturación.

    Un termómetro: -10 – 50 °C.

    Dos válvulas de alivio: 16 – 2100 mbar.

    Dos juntas dieléctricas: PN10.

    Dos reguladores de presión: 0,5 bar.

Set de herramientas de montaje y desmontaje:

    Maletín portaherramientas con diferentes compartimentos.

    Seis llaves planas combinadas.

    Dos destornilladores planos.

    Martillo no férrico.

    Juego de juntas de recambio para todas las conexiones.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal. 

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1000 x 2000 x 1500 mm aprox. - Peso: 100 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
  1.- Identificación de los componentes de una estación de regulación (PFD y P&ID).

  2.- Estudio de los sistemas de regulación, disparadores de presión y válvulas de alivio.

  3.- Verificación de estanqueidad de la estación de regulación.

  4.- Procedimiento de puesta en marcha de una estación de regulación.

  5.- Procedimiento de mantenimiento de una estación de regulación.

  6.- Sustitución del contador de gas en una estación de regulación.

  7.- Sustitución de los filtros de gas en una estación de regulación.

Posibilidades prácticas adicionales:

  8.- Estudio de los sistemas de protección de tuberías y soldaduras.

  9.- Estudio de la normativa vigente.

10.- Método constructivo de estaciones reguladoras.
Opcional
MRST/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
2

