ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MTB” está compuesto principalmente por:

Estructura principal que está sustentada sobre dos bloques de aluminio. Está compuesta por dos guías fabricadas en acero inoxidable. El resto de elementos están fabricados en aluminio.

Dos guías del equipo que sirven para recorrer la mordaza móvil por toda su carrera para realizar ensayos de barras de diferente longitud.

Mordaza móvil situada en un extremo que posee una manivela inferior para ajustar la barra de ensayo a la longitud deseada. Está fabricada en acero inoxidable.

Mordaza fija, compuesta de dos rodamientos que la permiten girar. Tiene una palanca sobre la que se aplica la carga, y en la que hay una muesca para realizar las mediciones, que está situada a 60 mm del eje longitudinal de la barra. Esta muesca nos permite medir la deformación de la barra situando sobre ella el reloj comparador. Está fabricada en acero inoxidable.

Barras de ensayo: suministro estándar de tres barras de ensayo de acero, latón y aluminio. Tienen unas dimensiones de 8 mm. De diámetro y una longitud de 350 mm. Disponen de marcas realizadas cada 50 mm que facilitan la realización de prácticas a distintas longitudes.

Dinamómetro de hasta 10 Kg, con una precisión de 50 g, para aplicar las cargas a la barra.

Reloj comparador, rango: 0 – 10 mm; precisión: 0,01 mm; para medir la deformación de la barra sometida a carga.

Se suministran los elementos necesarios para poder realizar las prácticas. Entre ellos están una llave allen para el ajuste del reloj comparador y una llave allen para apretar las mordazas de fijación de las barras.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 600 x 400 x 600 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Verificación de la ecuación de torsión elástica de barras circulares.

2.- Determinar experimentalmente la relación entre el momento de torsión y la deformación angular del eje.

3.- Determinar experimentalmente la relación entre la longitud de la barra de ensayo y el ángulo de giro del eje para una misma carga torsional.

4.- Determinar experimentalmente el valor del Módulo de Rigidez para el acero, latón y aluminio.

Opcional

MTB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los módulos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada módulo mecánico.