SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MTB” se compose principalement des éléments suivants :

Cadre principal reposant sur deux blocs en aluminium. Il est composé de deux guides en acier inoxydable. Les autres composants sont également en aluminium.

Deux guides sur lesquels coulisse la pince mobile permettent de tester des tiges de différentes longueurs.

Une pince mobile, située à une extrémité, est dotée d’une manivelle en bas pour ajuster la tige d’essai à la longueur souhaitée. Elle est en acier inoxydable.

Une pince fixe, composée de deux roulements, lui permet de tourner. Elle est dotée d’un bras sur lequel la force est appliquée. Elle comporte une encoche située à 60 mm de l’axe longitudinal de la tige d’essai pour effectuer les mesures. Le comparateur doit être placé sur cette encoche pour mesurer correctement la déformation. La pince est en acier inoxydable.

Tige d’essai : fourniture standard de trois tiges d’essai en acier, laiton et aluminium. Elles mesurent 8 mm de diamètre et 350 mm de longueur. Ils sont gradués tous les 50 mm pour faciliter les exercices pratiques à différentes longueurs.

Dynamomètre jusqu’à 10 kg, avec une précision de 50 g, pour appliquer les forces sur la tige d’essai.

Comparateur à cadran, plage : 0 – 20 mm ; précision : 0,01 mm ; pour mesurer la déformation de la tige d’essai soumise à la force.

Tous les outils nécessaires à la réalisation des expériences sont fournis. Une clé Allen est fournie pour le réglage du comparateur à cadran et une autre pour le serrage des pinces.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 600 x 400 x 600 mm environ. - Poids : 15 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification de l’équation de torsion élastique pour les tiges circulaires.

2.- Détermination expérimentale de la relation entre le moment de torsion et le déplacement angulaire de l’arbre.

3.- Détermination expérimentale de la relation entre la longueur de la tige d’essai et l’angle de rotation de l’arbre pour la même force de torsion.

4.- Détermination expérimentale de la valeur du module de rigidité pour l’acier, le laiton et l’aluminium.

Optionnel

MTB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).