ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MTE2” está compuesto principalmente por:

Dos conjuntos de engranajes epicicloidales acoplados, compuestos por:

Engranajes planetarios.

Set de engranajes satélites.

Soporte común de los satélites.

Corona exterior.

Dos discos graduados que están situados en los ejes de entrada y salida.

Distintos actuadores mecánicos que simulan las válvulas de pilotaje utilizadas para frenar los diferentes componentes de los planetarios.

Los ejes del equipo están fabricados en acero inoxidable. Los discos y engranajes están fabricados en aluminio para facilitar la realización de las prácticas.

Los piñones están hechos de aluminio y están montados sobre rodamientos de bolas, con lo que se reducirán las pérdidas por fricción, facilitando la ejecución de las prácticas.

El equipo “MTE2” proporciona tres velocidades en marcha adelante.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg (2 unidades).

Cada set “tipo B” incluye:

6 pesas de 200 g.

6 pesas de 100 g.

2 pesas de 50 g.

2 pesas de 20 g.

2 pesas de 10 g.

1 gancho-soporte de 100 g.

- Dimensiones: 360 x 260 x 300 mm aprox. - Peso: 24 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostrar el funcionamientode un sistema de engranajes epicicloidal.

2.- Determinar y verificar la velocidad y la relaciónde par entre el eje de entrada y salida.

3.- Estudio de la ventaja mecánica yde la eficiencia de un sistema planetario.

4.- Determinar el desplazamiento angular a la entrada y la salida y compararla con la relación calculada.

5.- Determinar el mínimo esfuerzo a la entrada para elevar una carga a la salida.

Selección de marchas:

6.- Primera marcha.

7.- Segunda marcha.

8.- Tercera marcha o directa.

9.- Punto muerto.

Transmisión de potencia:

10.- Comprobación de la relación entre el par motor de entrada y el par motor de salida.

Opcional

MTE2/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.