Especificaciones de Concurso

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo "MTP" está compuesto principalmente por:

Dos guias de acero inoxidable de 800 mm que permiten desplazar los soportes en todo su recorrido. Permite al estudiante realizar ensayo de vigas de diferente longitud.

Cuatro piezas de ensayo de sección circular, de 8 mm de diámetro, de diferentes materiales (acero, aluminio, latón, bronce). Disponen de marcas cada 50 mm que facilitan la medida del largo de la viga.

Siete piezas de ensayo de diferente sección rectangular, fabricadas en acero inoxidable. Igualmente disponen de marcas cada 50 mm para facilitar la medida del largo de la viga.

Reloj comparador, rango: 0 – 10 mm; precisión: 0,01 mm; para medir las deformaciones.

Se suministran los elementos necesarios para poder realizar las prácticas:

Llave allen de 3 mm para montaje de las vigas en los soportes.

Conjunto de pesas adaptado al equipo "MTP" con ganchos especiales para cada tipo de ensayo:

Dos pesas de 10 N.

Cuatro pesas de 5 N.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 850 x 500 x 650 mm aprox.  Peso: 18 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de flexión de vigas para diferentes secciones y longitudes.

2.- Determinación del Módulo de Elasticidad para acero inoxidable.

3.- Estudio de la relación entre momento torsor, longitud de viga y ángulo de torsión de un eje.

4.- Determinación del Módulo de Rigidez para acero, bronce y aluminio.

Opcional

MTP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los módulos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada módulo mecánico.