ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas ajustables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

La rueda, el tornillo sin fin y las poleas se montan sobre rodamientos de bolas.

El equipo “MTSF” está compuesto principalmente por:

Rueda:

Material: bronce.

Módulo: 4 mm.

Tornillo sin fin:

Material: acero.

Módulo: 4 mm.

Número de pasos de rosca: 1.

Transmisión de fuerza: 7,5.

El par tornillo sin fin-rueda tiene una relación de transmisión de 1:30.

Dos poleas:

Material: aluminio.

Una polea se ubica en el eje del tornillo sin fin (diámetro: 30 mm) para ayudar a ejercer el esfuerzo necesario para levantar una carga. La otra polea se ubica en el eje de la rueda (diámetro: 120 mm) para cargar el sistema.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET C. Gancho y Conjunto de Masas en Acero 3 kg. (2 unidades).

- Dimensiones: 560 x 510 x 1000 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de las correlaciones y variables clave de un engranaje de tornillo sin fin.

2.- Investigación de la transmisión de par, eficiencia y fricción.

3.- Determinación de la relación de transmisión de un engranaje de tornillo sin fin.

Otras posibilidades prácticas:

4.- Estudio de la terminología básica relativa a los engranajes (número de dientes, círculo de referencia y módulo).

5.- Determinación de par,  eficiencia y fricción con variación de carga.

Opcional

MTSF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.