ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Volante y engranaje sin fin para generar la carga de torsión.

Momento de torsión máximo: 30 Nm.

Probetas de ensayo de diferentes longitudes y materiales de diámetro 6 mm.:

4 probetas de acero de L = 75 mm.

4 probetas de latón  de L = 75 mm.

4 probetas de aluminio de L = 75 mm.

2 probetas de acero de L = 175 mm.

2 probetas de acero de L = 350 mm.

2 probetas de acero de L = 700 mm.

Dispositivo de medición con compensación de deformación propia:

Galgas extensiómetricas para medir el momento de torsión, rango: 0 – 30 Nm

Sensor de ángulo de torsión, rango: 0 - ±3200°, resolución: 0,1°

Cubierta protectora transparente.

Software para la adquisición de datos.

Consola electrónica:

Interruptor principal.

Dispplay de momento de torsión.

Display de angulo de torsión.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1350 x 700 x 550 mm aprox.  - Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Realización de  ensayos de torsión con probetas diferentes materiales.

2.- Determinación de la resistencia a la torsión.

3.- Estudio de la influencia del material de la probeta en la relación entre el momento y el ángulo de torsión.

4.- Estudio de la influencia de la longitud de la probeta en la relación entre el momento y el ángulo de torsión.

5.- Determinar experimentalmente la relación entre el momento de torsión y la deformación angular del eje

6.- Determinar experimentalmente la relación entre la longitud de la barra de ensayo y el ángulo de giro del eje para una misma carga torsional.

Opcional

MTT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.