SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Volant et vis sans fin pour générer la charge de torsion.

Moment de torsion maximum : 30 Nm.

Éprouvettes de différentes longueurs et matériaux de 6 mm de diamètre :

4 éprouvettes d'acier de L = 75 mm.

4 éprouvettes laiton de L = 75 mm.

4 éprouvettes aluminium de L = 75 mm.

2 éprouvettes d'acier de L = 175 mm.

2 éprouvettes d'acier de L = 350 mm.

2 éprouvettes d'acier de L = 700 mm.

Appareil de mesure avec auto-compensation de déformation :

Jauges de contrainte pour mesurer le moment de torsion, plage : 0 – 30 Nm.

Capteur d'angle de torsion, plage : 0 - ±3200°, résolution : 0,1°.

Housse de protection transparente.

Logiciel d'acquisition de données.

Pupitre électronique :

Interrupteur principal.

Affichage du moment de torsion.

Affichage de l'angle de torsion.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1350 x 700 x 550 mm environ.  - Poids: 40 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Réalisation d'essais de torsion avec différentes éprouvettes de matériaux.

2.- Détermination de la résistance à la torsion.

3.- Étude de l'influence du matériau de l'éprouvette sur la relation entre le moment et l'angle de torsion.

4.- Etude de l'influence de la longueur de l'éprouvette sur la relation entre le moment et l'angle de torsion.

5.- Déterminer expérimentalement la relation entre le moment de torsion et la déformation angulaire de l'axe.

6.- Déterminer expérimentalement la relation entre la longueur de la barre d'essai et l'angle de rotation de l'arbre pour la même charge de torsion.

Optionnel

MTT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.