ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MUP” está compuesto principalmente por:

Dos pórticos:

Un pórtico de 1 m de altura en el que se colocan las barras de ensayo. Está diseñado para acomodar barras de diferente altura mediante la utilización de dos pasadores. Además, en la parte superior e inferior hay mordazas especiales para someter a la barra a los métodos de apoyo requeridos.

Un pórtico de 50 cm de altura en el que se somete a carga a la barra de ensayo mediante el giro de un husillo accionado a mano, y que tenderá a elevar el soporte inferior, con lo que se somete a compresión a la barra de ensayo.

Tuerca de regulación y nivel de burbuja que permitirán que los soportes horizontales inferiores queden equilibrados.

Balanza digital para medición de la carga de compresión de la barra:

Rango: 0 – 50 Kg.

Precisión: 100 g.

Pesa: 2 Kg.

Reloj comparador para comprobar la flexión de la barra según se somete a carga a la barra de ensayo:

Rango: 0 – 20 mm.

Precisión: 0,01 mm.

Accesorio para crear carga perturbadora sobre la barra de ensayo, que se compone de soporte y polea.

Conjunto de barras de ensayo, compuesto por:

Quince barras de sección rectangular de distintas longitudes y métodos de apoyo.

Quince barras de sección circular de distintas longitudes y métodos de apoyo.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET A. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 300 g.

Cada set “tipo A” incluye:

5 pesas de 50 g.

4 pesas de 10 g.

1 gancho-soporte de 50 g.

Equipo: Dimensiones: 800 x 500 x 1200 mm aprox. Peso: 65 kg aprox.

Maletín para accesorios: 490 x 330 x 310 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio y verificación de la Teoría de Euler sobre pandeo.

2.- Determinación experimental de la relación entre la carga de pandeo para diferentes espesores y formas de las barras de ensayo.

3.- Determinación experimental de la relación entre la carga de pandeo y los diferentes métodos de apoyo de las barras de ensayo.

4.- Determinación de las diferencias de la carga crítica para diferentes longitudes y diferentes secciones de columna o barra.

5.- Medida de la deflexión lateral.

Opcional

MUP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.