ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MVRE” está compuesto principalmente por:

Muelle en espiral:

Material: acero templado.

Sección : 8 x 0,5 mm.

Diámetro interior: 18 mm.

Diámetro exterior: 57 mm.

Palanca con pesas móviles para la desviación del muelle en espiral:

Material: acero inoxidable.

Distancia del centro de gravedad de la pesa al eje de rotación ajustable: 42 – 150 mm.

Dos pesas móviles de acero inoxidable de 0,5 Kg.

Goniómetro para la lectura del ángulo de desviación:

Rango: 0 – 360 °.

Resolución: 1 °.

Cronómetro para medir la duración de la vibración.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 500 x 400 x 800 mm aprox. - Peso: 12 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Determinar la constante elástica “k” de un muelle de torsión en espiral por la ley de Hooke (método estatico).

2.-  Determinar experimentalmente la frecuencia natural de vibración de un sistema masa-muelle.

3.-  Determinación de la constante elástica “k” de un muelle de torsión en espiral por el método dinámico.

4.-  Influencia de la distribución de masa sobre la frecuencia natural de vibración de un sistema masa-muelle.

Opcional

MVRE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.