ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo "MVV" está compuesto principalmente por:

Columna principal de aluminio (la viga en voladizo vertical se sujeta por su extremo inferior a esta columna para la realización del experimento).

Cabeza de carga, fabricada en aluminio, que está situada en la parte superior de la columna, y que puede girar 180° en intervalos de 15° alrededor del eje vertical de la viga.

Conjunto de polea, colocada en la cabeza de carga, para poder aplicar una carga horizontal.

Dos relojes comparadores de 0 – 25 mm y precisión 0,01 mm, para medida de las deflexiones Δu y Δv.

Se suministran dos vigas de acero, una con sección rectangular y otra con sección en forma de L.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg.

Cada set "tipo B" incluye:

6 pesas de 200 g.

6 pesas de 100 g.

2 pesas de 50 g.

2 pesas de 20 g.

2 pesas de 10 g.

1 gancho-soporte de 100 g.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MVV/1. Accesorio para Determinación del Centro de Torsión de una Viga.

- Accesorio para usar con equipo MVV.

- Se incluyen cuatro vigas de aluminio de diferentes secciones.

- Dimensiones: 400 x 300 x 400 mm aprox.  Peso: 14 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la deflexión de la viga en función de la intensidad de la fuerza aplicada.

2.- Determinación de la deflexión en la viga en función de la dirección de la fuerza aplicada.

3.- Determinar las deflexiones Δu y Δv para extremos libres de vigas de voladizo.

4.- Estudios de las deflexiones en dos planos, para varias secciones.

5.- Determinar deflexiones para varios ángulos de la carga aplicada.

6.- Estudio de la variación de la rigidez.

7.- Determinación de la posición del centro de torsión de la viga (se requiere el elemento adicional recomendado MVV/1).

Opcional

MVV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.