Especificaciones de Concurso

Todos los módulos "N-EM" contienen:

Panel frontal de metal pintado con una carcasa de plástico ABS que se puede montar en posición vertical o utilizar sobre la superficie de una mesa.

Diagrama o dibujo del sistema emulado.

Conector en el panel frontal que contiene todas las señales necesarias para trabajar con el emulador.

Lámparas led de diferentes colores, interruptores, pulsadores, etc., dependiendo del tipo de emulador hardware.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo viene acompañado de los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en Marcha, Normas de   Seguridad, Mantenimiento y Ejercicios Prácticos Manuales.

Tráfico y Parking:

• N-EM-CST. Control de Tráfico.

Representa un control automático de las señales de tráfico, que emula una intersección de tráfico. Se puede seleccionar el modo de funcionamiento, eligiendo entre día y noche, y controlar el estado del tráfico utilizando los semáforos y detectores de vehículos. Los peatones pueden solicitar la interrupción del flujo de vehículos presionando un botón.

• N-EM-AV. Aparcamiento para Vehículos.

Representa un aparcamiento para vehículos que emula los componentes más utilizados en un aparcamiento para vehículos automatizado como el motor de la barrera, detectores de presencia de vehículos, semáforos, etc. Podemos saber el número de vehículos estacionados dentro del aparcamiento mediante luces, si el aparcamiento está completo o si hay alguna plaza libre disponible.

• N-EM-AG2Z. Aparcamiento de Garaje de Dos Zonas.

Representa un garaje de aparcamiento de vehículos con dos zonas que emula el control de cuatro barreras: dos de salida, una de entrada y otra para cambiar la zona de aparcamiento. Podemos saber el número de vehículos estacionados dentro del aparcamiento mediante luces, si el aparcamiento está completo o si hay alguna plaza libre disponible.

Máquinas Industriales Pequeñas:

• N-EM-CA. Control de Ascensor.

Representa un ascensor de tres plantas que emula el control del movimiento de la cabina del ascensor, la apertura y cierre de puertas, los indicadores del panel de control de un ascensor, etc. Los diferentes pulsadores emulan la llamada del ascensor en cada planta, el detector de personas cuando alguien entra o sale de la cabina del ascensor, etc.

• N-EM-CLA. Control de Lavadora Automática.

Representa una lavadora automática que emula la secuencia de acciones realizadas cuando se seleccionan los distintos programas. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan si una puerta se abre o se cierra, la selección de tres programas de lavado diferentes, el nivel del agua, etc.

• N-EM-MB. Máquina de Bebidas.

Representa una máquina de bebidas automática que emula la secuencia de acciones realizadas para proporcionar latas de bebida de forma automática. El emulador «N-EM-MB» también emula la máquina de monedas automática para pagar las latas de bebida. Los diferentes pulsadores emulan las monedas introducidas, la selección del tipo de bebida, si se ha agotado alguna bebida, etc.

• N-EM-MBC. Máquina de Bebidas Calientes.

Representa una máquina de bebidas calientes que emula el esquema de acción llevado a cabo por una máquina de bebidas calientes para proporcionar la bebida caliente deseada. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el nivel de las distintas bebidas dentro de la máquina, la elección del tipo de bebida por parte del usuario, etc.

• N-EM-CB. Control de Bombas.

Representa el control automático de cuatro bombas que llenan un tanque. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el nivel del tanque, la velocidad de llenado del tanque seleccionado, etc. Se puede regular la velocidad de descarga con la válvula de salida del tanque.

• N-EM-MA. Máquina Acuñadora.

Representa el proceso de acuñado de discos metálicos, que emula la serie de acciones realizadas para acuñar los discos desde las placas metálicas. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan la posición de los distintos actuadores neumáticos, la posición de la máquina acuñadora, el número de discos metálicos, etc.

Sistemas Industriales Pequeños:

• N-EM-ST. Sistema de Taladrado.

Representa un sistema de taladrado automático que emula los pasos para transportar piezas a la zona de taladrado, emula un proceso de taladrado y transporta las piezas taladradas a la zona de salida. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan la posición de la máquina taladradora, la posición del sistema de transporte, el estado del sistema de refrigeración del taladrado, etc.

• N-EM-SBAR. Sistema de Bombeo de Aguas Residuales.

Representa un sistema de bombeo de aguas residuales que emula el control del caudal de las aguas residuales utilizando una válvula y dos bombas que mueven las aguas residuales por la tubería desde su tanque. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el nivel de las aguas residuales dentro del tanque, el estado de las válvulas, etc.

• N-EM-SBP. Sistema de Bombeo (presión).

Representa un sistema de presión que emula dos bombas que llenan un tanque. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el estado del contactor trifásico que controla las bombas, los sensores de nivel del tanque, el sensor de presión del tanque, etc.

• N-EM-SL. Sistema de Lavado.

Representa un sistema de lavado automático de verduras y hortalizas en un proceso continuo con sistema de control de calidad. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el estado de los detectores de posición, un contador de productos, el sistema de control de calidad, etc.

• N-EM-SALL. Sistema Automático de Llenado.

Representa un sistema automático de llenado y encorchado. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan la posición de los actuadores neumáticos, el sensor de nivel de cada botella, los sensores de presencia, el movimiento de la cinta transportadora, etc.

• N-EM-SBT. Sistema de Bandas Transportadoras.

Representa un sistema de bandas transportadoras para transportar tres piezas distintas y clasificarlas en tres zonas distintas. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los motores trifásicos, los sensores de posición, los detectores del material de las piezas, etc.

• N-EM-SCCT. Sistema de Carga a Cintas Transportadoras.

Representa un sistema de carga a cinta transportadora con cuatro cintas transportadoras. El sistema de cinta transportadora llena dos cajas de materiales diferentes por distintos recorridos. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los motores trifásicos, los sensores de posición, las compuertas de esclusa, etc.

• N-EM-SCA. Sistema de Canalización.

Representa un sistema de canalización que suministra agua a dos viviendas mediante dos tuberías con válvula. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el uso del agua dentro de las viviendas, el sensor de caudal de agua para la canalización, etc.

• N-EM-SDT. Sistema de Doblado de Tuberías.

Representa un sistema de doblado de tuberías con cinta transportadora. El sistema está compuesto por una máquina de doblado con pinza para sujetar las piezas mientras la máquina está funcionando y, posteriormente, un sistema de cinta transportadora transporta las piezas dobladas a un contenedor. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de las piezas, el contador de piezas, etc.

• N-EM-PAE. Prensa Automática de Estampación.

Representa una prensa automática de estampación con un sistema de transporte. El sistema está compuesto por dos cintas transportadoras y una prensa de estampación. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el contador de piezas, la posición de la máquina de prensado, etc.

Sistema Industrial Grande:

• N-EM-PLLT. Proceso de Llenado de Tanques.

Representa un sistema de proceso de llenado con tres tanques, en uno de ellos es donde se mezcla el producto deseado. El sistema permite seleccionar el producto deseado controlando la cantidad de líquido vertido por cada tanque.

• N-EM-SCC. Sistema de Cintas Colectoras.

Representa un sistema de cintas colectoras compuesto por tres cintas auxiliares que transportan los productos a la cinta principal. La cinta principal transporta los productos a los contenedores situados al principio y al final de la misma. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de las piezas situados en posiciones distintas de las cintas transportadoras.

• N-EM-MCC. Máquina Clasificadora de Correo.

Representa una máquina clasificadora de correo que clasifica los correos en tres conjuntos diferentes. Los interruptores y pulsadores emulan los distintos detectores de sobres de correos.

• N-EM-RAC. Red de Aire Comprimido.

Representa una red de aire comprimido compuesta por una unidad de servicio con compresor y depósito de aire y una red de tuberías para proporcionar aire comprimido a una instalación. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de presión, la válvula de drenaje, las distintas válvulas de proceso, etc.

• N-EM-TC. Tratamiento de Carbón.

Representa un sistema de tratamiento de carbón usado para obtener la mezcla de carbón deseada desde los almacenes de tres tipos de carbón diferentes. El sistema de tratamiento de carbón controla la cantidad del tipo de carbón vertido por cada tanque. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de nivel del tanque de carbón, la válvula de cada tanque, el estado de las puertas, etc.

• N-EM-PELE. Planta de Embotellado y Línea de Empaquetado.

Representa una máquina de embotellado y línea de empaquetado automática en la que se pueden emular los procesos de embotellado, sellado, etiquetado, empaquetado y paletizado. En esta planta automática se puede controlar el movimiento de la cinta transportadora y obtener información sobre el proceso mediante los sensores. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores ópticos, sensores de presencia, sensores de nivel, etc.

Aplicaciones de Control Simples:

• N-EM-CA2P. Control de Acceso de Dos Puertas.

Representa dos puertas automáticas en las que se pueden emular los movimientos y posiciones de cada puerta automática utilizando sensores y motores eléctricos. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de presencia, el estado de las puertas, etc.

• N-EM-CI. Control de Incendios.

Representa una estación de control de incendios en la que se pueden emular distintas situaciones de emergencia por incendio. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan la activación y desactivación de los botones de la alarma, los detectores de incendios, los detectores de humo, el ascensor, la puerta de emergencia, las señales de salida y los sensores de temperatura. También se puede activar la bomba de agua para los rociadores automáticos.

• N-EM-CP. Control de Proximidad (seguridad).

Representa un control de seguridad de presencia y proximidad en el que se puede obtener información sobre la presencia de alguien en diferentes lugares de una oficina bancaria utilizando: un sensor PIR, sensor de presencia, sensor magnético y barreras electrónicas de infrarrojos. La oficina dispone de una alarma, timbre, cámaras y claves de seguridad.

• N-EM-CCO.  Control de Compuertas.

Representa un sistema de control de compuertas. Este sistema está compuesto por tres compuertas que se controlan utilizando las bombas de agua y el control de compuertas. Los interruptores y pulsadores emulan el estado de las compuertas, los sensores de nivel de cada tanque, el estado de los sensores de presencia, etc.

• N-EM-CNC. Control de Nivel y Caudal.

Representa un sistema de control de nivel y caudal compuesto por un circuito presurizado con una válvula neumática que regula el caudal del tanque de agua principal. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de nivel del tanque de agua.

• N-EM-CNTA. Control de Nivel de una Torre de Agua.

Representa un control de nivel de una torre de agua donde se puede emular el control de caudal de agua con la válvula de entrada y el motor de la bomba. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el estado de las distintas válvulas de salida, los sensores de nivel de agua, la alarmas, etc.

• N-EM-CF. Control de Fotografía.

Representa un fotomatón que emula la secuencia de acciones llevadas a cabo por el sistema para realizar e imprimir fotos. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan la máquina de monedas automática, el sensor de presencia, etc.

• N-EM-CMM. Control de Máquina de Moldeo.

Representa un control de máquina de moldeo con tres máquinas de moldeo distintas. El sistema cuenta con una cinta transportadora principal para abastecer a cada máquina de moldeo con piezas para moldear. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los distintos sensores de presencia distribuidos a lo largo del sistema.

• N-EM-CPOS. Control de Posición.

Representa un sistema de control de posición que emula el control de una máquina de corte con sistema de almacenamiento. El almacén dispone de cuatro niveles para almacenar las piezas cortadas dependiendo de su tamaño. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de presencia distribuidos a lo largo del sistema.

• N-EM-CS. Control de un Silo.

Representa un sistema de control de un silo en el que se puede emular el proceso de llenado. El motor de llenado cuenta con una velocidad manual o automática y la válvula de salida dispone de su propia velocidad de descarga. Se puede medir el nivel con cuatro sensores de presencia y saber si el silo está lleno mediante el sensor de llenado.

• N-EM-CACV. Control de Alimentación y Carga en un Vehículo.

Representa un sistema de alimentación de un vehículo en una industria de producción de tequila. El sistema utiliza dos cintas transportadoras y bombas para transportar el material a través de las distintas fases del proceso hasta el contenedor final. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de nivel, sensores de presencia, etc.

Aplicaciones Industriales de Control:

• N-EM-ACC. Alimentación y Control de la Carga.

Representa un control de tensión con cuatro interruptores en un puente «H». El sistema puede controlar la frecuencia, polaridad, amplitud, etc. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el modo de función seleccionado.

• N-EM-CML. Control de Mezclado de Líquidos.

Representa un control de mezclado de líquidos dentro de un tanque con cuatro tuberías de alimentación. El tanque dispone de un elemento de agitación y un elemento calefactor. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de nivel a lo largo del tanque.

• N-EM-CME. Control de Mezclador.

Representa un sistema de control de mezclador con dos productos distintos en un tanque central. El tanque se abastece con dos conductos de descarga pequeños mediante las cintas transportadoras y, una vez mezclado el producto, la cinta transportadora principal transporta la mezcla a la zona de salida. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan las señales de los sensores de nivel situados en el tanque principal.

• N-EM-CR. Control de Reactor.

Representa un control de reactor que emula la mezcla de un catalizador, un gas inerte y una sustancia. Se puede regular el caudal del catalizador y del gas inerte con válvulas y la sustancia con diferentes bombas. Los interruptores y pulsadores emulan los sensores de nivel, el sensor de temperatura, etc.

• N-EM-CCP. Cuenta y Control de Posición.

Representa una cuenta y control de posición que emula el movimiento de un robot. El robot coge las piezas de una mesa y las coloca en tres contenedores diferentes.

• N-EM-CL. Control de una Laminadora.

Representa un sistema de control de una laminadora automática que produce placas metálicas con distintos grosores. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de presencia distribuidos a lo largo del sistema.

• N-EM-CTRA. Célula de Trabajo.

Representa una célula de trabajo automática que produce piezas soldando dos piezas simples. La célula de trabajo incluye un sistema de transporte para colocar las dos piezas simples en la máquina de soldar. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de presencia distribuidos a lo largo de la célula de trabajo.

• N-EM-CTI. Módulo de Control de Iluminación de una Torre.

Representa un control de iluminación automática de una torre. El sistema permite controlar cada lámpara para crear la secuencia de luces deseada.

Aplicaciones Térmicas:

• N-EM-AC. Almacenamiento de Calor.

Representa un sistema de almacenamiento de calor que emula un sistema térmico solar para obtener y almacenar calor del sol. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los sensores de temperatura, el selector de modo de funcionamiento, etc.

• N-EM-RT. Regulación de Temperatura.

Representa el sistema de regulación de temperatura de una vivienda que permite controlar la temperatura utilizando una resistencia calefactora situada dentro de un tanque y los sensores de temperatura. Los diferentes interruptores emulan el estado del termostato, los sensores de nivel, el sensor de temperatura, etc.

• N-EM-CSC. Control de Sistema de Calefacción.

Representa un sistema de control de calefacción de una vivienda que emula un sistema de calefacción doméstica con un circuito de calefacción y dos radiadores. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan los componentes más comunes de este sistema como las electroválvulas, interruptores de control, termostatos, etc.

• N-EM-CSV. Control de Sistema de Ventilación.

Representa un sistema de ventilación automático de un aparcamiento subterráneo de vehículos que controla el nivel de humo y el nivel de CO para activar los ventiladores extractores. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan el sensor de CO, el sensor de humo, los sensores de presencia, etc.

Control de Máquinas Eléctricas:

• N-EM-M. Control de Motor.

Representa el control de conexión de un motor trifásico. El sistema emula el uso de contactores trifásicos para cambiar el sentido de giro del motor. El módulo de control del motor permite también conectar el motor trifásico en una configuración triángulo o estrella.

• N-EM-MPP. Control de Motor Paso a Paso.

Representa un control de motor paso a paso para manejar la dirección, velocidad y posición de un motor paso a paso.

• N-EM-MET. Conexión Estrella-Triángulo.

Representa una conexión estrella-triángulo de un motor trifásico. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

• N-EM-MCETI. Conexión Estrella-Triángulo Inversor.

Representa un motor inversor con control de conexión estrella-triángulo para manejar la dirección de un motor trifásico configurando la conexión a través de contactores trifásicos. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

• N-EM-MD. Circuito Motor Dahlander.

Representa el circuito de un motor Dahlander que dispone de dos configuraciones de conexión para conectar 2 y 4 polos y emula el movimiento del motor. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

• N-EM-M2BS. Motor con 2 Bobinados Separados.

Representa un motor trifásico con dos bobinados separados y emula el movimiento del motor. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

• N-EM-MAC. Motor de Anillos Conectores.

Representa la puesta en marcha de un motor con rotor bobinado en el que se puede emular el movimiento del motor cuando se conectan distintas cargas a través de los contactores trifásicos. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

Alarmas / Corriente:

• N-EM-AN. Anunciador.

Representa un sistema de control de acceso con una pantalla de siete dígitos y teclado numérico. Los diferentes interruptores y pulsadores emulan las teclas del teclado numérico para introducir la contraseña del sistema.

• N-EM-SLU. Secuenciador de Luces.

Representa un sistema de secuenciador de luces que emula el control de una serie de lámparas para configurar la secuencia y la dirección. El sistema permite configurar los tres tipos de configuración de luces al mismo tiempo y seleccionar la luz deseada a través de los interruptores.

• N-EM-CPR. Compensación de Potencia Reactiva.

Representa un sistema de compensación de potencia reactiva que emula la conexión de cargas capacitivas trifásicas. El sistema permite conectar cada carga utilizando contactores trifásicos y simula fallos en los fusibles trifásicos.

• N-EM-MCI. Contactor Inversor.

Representa un motor trifásico con contactores inversores que emula la conexión de un motor trifásico para cambiar el sentido de giro del motor mediante contactores trifásicos. El sistema permite también utilizar los diferentes interruptores para emular fallos en los fusibles trifásicos e interruptores magnetotérmicos.

Dimensiones: 275 x 250 x 250 mm aprox.  Peso: 4 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Todos los módulos "N-EM" permiten realizar los siguientes ejercicios prácticos:

1.-  Temporización.

2.-  Conteo.

3.-  Conteo secuencial.

4.-  Todos los ejercicios prácticos incluyen los esquemas y los diagramas de flujo de los programas de ejemplo usados.

Opcional

N-EM/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (N-EM/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.