SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tous les modules "N-EM" contiennent :

Panneau avant métallique peint avec un boîtier en plastique ABS, qui peut être monté en position verticale ou utilisé sur la surface d'une table.

Diagramme ou dessin du système émulé.

Connecteur sur le panneau avant qui contient tous les signaux nécessaires pour fonctionner avec l'émulateur.

Différentes couleurs de leds, interrupteurs, boutons poussoirs, etc. dépendent du type d'émulateur matériel.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : manuels des services requis, d'assemblage et d'installation, de démarrage, de sécurité, d'entretien et de pratiques.

Circulation et stationnement :

• N-EM-CST. Contrôle du Signal de Circulation.

Il représente un contrôle automatique des feux de circulation, qui émule un carrefour routier. Nous pouvons sélectionner le mode de fonctionnement en choisissant entre le jour et la nuit et contrôler l'état du trafic à l'aide de feux de circulation et de détecteurs de véhicules. Les piétons peuvent demander l'arrêt du flux de véhicules en appuyant sur un bouton.

• N-EM-AV. Parking.

Il représente un parking, qui émule les composants communs utilisés dans un parking automatisé tels que le moteur de barrière, les détecteurs de présence de véhicules, les feux de circulation, etc. Nous sommes en mesure de connaître le nombre de véhicules à l'intérieur du parking avec des lumières et si le parking est plein ou il y a une place libre disponible.

• N-EM-AG2Z. Garage pour Deux Zones.

Il représente un parking à deux zones, qui émule le contrôle de quatre barrières, deux barrières pour sortir, une pour entrer et une autre pour changer de zone de stationnement. Nous pouvons connaître le nombre de véhicules à l'intérieur du parking éclairé et si le parking est plein ou s'il y a une place libre disponible.

Petites machines industrielles :

• N-EM-CA. Commande d'ascenseur.

Il représente un ascenseur à trois étages, qui émule le contrôle du mouvement de la cabine d'ascenseur, l'ouverture et la fermeture des portes, les indicateurs d'un panneau de commande d'ascenseur, etc. Les différents boutons-poussoirs émulent la demande d'ascenseur à chaque étage, le détecteur de personnes lorsque quelqu'un entre et sort de la cabine d'ascenseur, etc.

• N-EM-CLA. Contrôle Automatique de la Machine à Laver.

Il représente une machine à laver automatique, qui émule la séquence d'actions effectuées lors de la sélection des différents programmes. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent si la porte est ouverte ou fermée, la sélection des trois programmes différents de la machine à laver, le niveau d'eau, etc.

• N-EM-MB. Machine à Boissons.

Il représente une machine à boissons automatique, qui émule la séquence d'actions effectuées pour fournir automatiquement des canettes de boisson. Le "N-EM-MB" émule également la machine à pièces automatique pour payer les canettes de boisson. Les différents boutons-poussoirs émulent les pièces introduites, la sélection du type de boisson, s'il y a une boisson épuisée, etc.

• N-EM-MBC. Machine à Boissons Chaudes.

Il s'agit d'un distributeur automatique de boissons chaudes, qui émule le schéma d'action effectué par un distributeur de boissons chaudes pour fournir la boisson chaude souhaitée. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent le niveau des différentes boissons à l'intérieur de la machine, le choix du type de boisson de l'utilisateur, etc.

• N-EM-CB. Contrôle de la Pompe.

Il représente le contrôle automatique de quatre pompes qui remplissent un réservoir. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent le niveau du réservoir, la vitesse de remplissage du réservoir sélectionné, etc. Il est possible de régler le débit de décharge avec la vanne de sortie du réservoir.

• N-EM-MA. Machine de Gaufrage.

Il représente le processus de gaufrage automatique des disques métalliques, qui émule la série d'actions effectuées pour gaufrer des disques à partir de plaques métalliques. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent la position des différents actionneurs pneumatiques, la position de la machine à gaufrer, le nombre de disques métalliques, etc.

Systèmes industriels simples :

• N-EM-ST. Système de Forage.

Il représente un système de perçage automatique, qui émule les étapes de transport des pièces vers la zone de perçage, émule un processus de perçage et transporte les pièces percées vers la zone de sortie. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent la position de la foreuse, la position du système de transport, l'état du système de réfrigération de forage, etc.

• N-EM-SBAR. Système de Pompe pour Eau Sale.

Il représente un système de pompe à eau sale, qui émule le contrôle du débit d'eau sale à l'aide d'une vanne et de deux pompes qui déplacent le tuyau d'eau sale à partir d'un réservoir d'eau sale. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent le niveau d'eau sale à l'intérieur du réservoir, l'état des vannes, etc.

• N-EM-SBP. Système de Pompe (Pression).

Il représente un système de pression, qui émule deux pompes qui remplissent un réservoir. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent l'état du contacteur triphasé qui contrôle les pompes, les capteurs de niveau du réservoir, le capteur de pression du réservoir, etc.

• N-EM-SL. Système de Nettoyage.

Il représente un système de nettoyage automatique des légumes dans un processus continu avec un système de contrôle de qualité. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent l'état des détecteurs de position, un compteur de produit, le système de contrôle qualité, etc.

• N-EM-SALL. Système de Remplissage Automatique.

Il s'agit d'un système de remplissage automatique avec un système de remplissage et de bouchage. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent la position des actionneurs pneumatiques, le capteur de niveau de chaque bouteille, les capteurs de présence, le mouvement du convoyeur, etc.

• N-EM-SBT. Système de Bandes Transporteuses.

Il s'agit d'un système de bandes transporteuses pour transporter trois pièces différentes et les trier dans trois zones différentes. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les moteurs triphasés, les capteurs de position, les détecteurs de matière à la pièce, etc.

• N-EM-SCCT. Système de Chargement du Convoyeur.

Il représente un système de chargement de convoyeur avec quatre bandes transporteuses. Le système de convoyage remplit deux caisses de matériaux différents par des chemins différents. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent les moteurs triphasés, les capteurs de position, les portes d'écluse, etc.

• N-EM-SCA. Système de Canalisation.

Il s'agit d'un système de canalisation qui alimente en eau deux maisons à travers deux tuyaux avec vanne. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent l'utilisation de l'eau à l'intérieur des maisons, le capteur de débit d'eau pour la canalisation, etc.

• N-EM-SDT. Tuyau Système de Pliage.

Il représente un système de cintrage de tubes avec convoyeur. Le système est composé d'une cintreuse avec pince pour maintenir les pièces pendant le travail de la machine, puis un système de convoyeur transporte les pièces pliées vers un conteneur. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de pièces, le compteur de pièces, etc.

• N-EM-PAE. Estampeuse Automatique.

Il s'agit d'une presse à emboutir automatique avec un système de transport. Le système est composé de deux bandes transporteuses et de la presse d'emboutissage. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent le compteur de pièces, la position de la machine à presser, etc.

Grands systèmes industriels :

• N-EM-PLLT. Processus de Remplissage des Réservoirs.

Il représente un système de processus de remplissage composé de trois réservoirs qui remplissent le réservoir où le produit souhaité est mélangé. Le système permet de sélectionner le produit désiré en contrôlant la quantité de liquide versé par chaque réservoir.

• N-EM-SCC. Collecteur de Courroies.

Il s'agit d'un système de convoyeur à bande collectrice composé de trois convoyeurs auxiliaires qui transportent les produits vers un convoyeur principal. Le convoyeur principal transporte les produits vers les conteneurs situés au début et à la fin du convoyeur. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de pièces situés à différentes positions des bandes transporteuses.

• N-EM-MCC. Machine d'Allocation de Courrier.

Il s'agit d'une machine d'allocation de mails qui trie les mails selon trois allocations différentes. Les commutateurs et les boutons-poussoirs émulent les différents détecteurs d'enveloppe.

• N-EM-RAC. Réseau d'Air Comprimé.

Il représente un réseau d'air comprimé composé d'une unité de service avec un compresseur d'air et un réservoir d'air et un réseau de canalisations pour alimenter en air comprimé une installation. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de pression, la vanne de vidange, différentes vannes de process, etc.

• N-EM-TC. Traitement du Charbon.

Il représente un système de traitement du charbon utilisé pour obtenir un mélange de charbon souhaité à partir de trois types de stockage de charbon différents. Le système de traitement du charbon contrôle la quantité de type de charbon déversé par chaque réservoir. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de niveau des réservoirs de charbon, la vanne de chaque réservoir, l'état des portes, etc.

• N-EM-PELE. Ligne d'Emballage et Usine d'Embouteillage.

Il s'agit d'une ligne d'emballage automatique et d'une machine d'embouteillage où il est possible d'émuler les processus d'embouteillage, de scellage, d'étiquetage, d'emballage et de palettisation. Dans cette installation automatique, nous pouvons contrôler le mouvement de la bande transporteuse et obtenir des informations sur le processus à l'aide de capteurs. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent les capteurs optiques, les capteurs de présence, les capteurs de niveau, etc.

Applications de contrôle simples :

• N-EM-CA2P. Contrôle d'Accès à Deux Portes.

Il représente deux portes automatiques où il est possible d'émuler les mouvements et les positions de chaque porte automatique à l'aide de capteurs et de moteurs électriques. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent les capteurs de présence, l'état des portes, etc.

• N-EM-CI. Contrôle d'Incendie.

Il représente un poste de contrôle d'incendie où il est possible d'émuler différentes situations d'urgence avec le feu. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent l'activation et la désactivation des boutons d'alarme, des détecteurs d'incendie, des détecteurs de fumée, de l'ascenseur, de la porte de secours, des panneaux de sortie et des capteurs de température. Nous pouvons également activer la pompe à eau pour les gicleurs d'incendie.

• N-EM-CP. Contrôle de Proximité (sécurité).

Il s'agit d'un contrôle de sécurité de proximité et de présence où l'on peut obtenir des informations sur la présence dans différents endroits d'un bureau bancaire en utilisant : un capteur PIR, un capteur de présence, un capteur magnétique et des barrières électroniques infrarouges. Le bureau dispose d'une alarme, d'une sonnette, de caméras de sécurité et de clés de sécurité.

• N-EM-CCO. Commande de Vanne.

Il représente un système de contrôle d'écluse. Le système d'écluse est composé de trois vannes, et nous devons les contrôler à l'aide des pompes à eau et du contrôle des vannes. Les interrupteurs et boutons-poussoirs émulent l'état des portes d'écluse, les capteurs de niveau de chaque réservoir, l'état des capteurs de présence, etc.

• N-EM-CNC. Contrôle de Niveau et Débit.

Il représente un système de contrôle de niveau et de débit composé d'un circuit sous pression avec une vanne pneumatique qui régule le débit du réservoir d'eau principal. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de niveau du réservoir d'eau.

• N-EM-CNTA. Contrôle du Niveau de Château d'Eau.

Il représente un contrôle de niveau de château d'eau où il est possible d'émuler le contrôle du débit d'eau avec la vanne d'entrée et le moteur de la pompe. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent l'état des différentes vannes de sortie, les capteurs de niveau d'eau, les alarmes, etc.

• N-EM-CF. Contrôle Photo.

Il représente un photomaton, qui émule la séquence d'actions effectuées par le système pour réaliser et imprimer les photos. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent le monnayeur automatique, le capteur de présence, etc.

• N-EM-CMM. Contrôle de Machine de Moulage.

Il représente une commande de machine de moulage avec trois machines de moulage différentes. Le système dispose d'un convoyeur principal pour alimenter chaque machine de moulage avec des pièces à mouler. Les différents boutons-poussoirs et interrupteurs émulent les différents capteurs de présence situés le long du système.

• N-EM-CPOS. Contrôle de Position.

Il représente un système de contrôle de position qui émule le contrôle d'une machine de découpe avec système de stockage. Le stockage a quatre niveaux pour stocker les pièces coupées en fonction de la taille de la pièce. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de présence situés le long du système.

• N-EM-CS. Contrôle de Silo.

Il représente un système de contrôle de silo où nous pouvons émuler le processus de remplissage. Le moteur de remplissage a un débit manuel ou un débit automatique et la vanne de sortie a son propre débit de décharge. On peut mesurer le niveau avec quatre capteurs de présence et savoir si le silo est plein avec le capteur plein.

• N-EM-CACV. Alimentation et Contrôle du Chargement des Véhicules.

Il représente un système de contrôle d'alimentation de véhicule dans une industrie de fabrication de tequila. Le système utilise deux bandes transporteuses et des pompes pour transporter le matériau à travers les différentes étapes du processus jusqu'au conteneur final. Les différents interrupteurs et boutons poussoirs émulent les capteurs de niveau, les capteurs de présence, etc.

Applications de contrôle industriel :

• N-EM-ACC. Alimentation et Contrôle de Chargement.

Il représente une commande de tension avec quatre interrupteurs dans un pont en « H ». Le système peut contrôler la fréquence, la polarité, l'amplitude, etc. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent le mode de fonctionnement sélectionné.

• N-EM-CML. Contrôle du Mélange des Liquides.

Il représente une commande de mélange de liquides à l'intérieur d'un réservoir avec quatre tuyaux d'alimentation. Le réservoir a également un agitateur et un élément chauffant. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de niveau le long du réservoir.

• N-EM-CME. Commande de Mélangeur.

Il représente un système de contrôle de mélangeur avec deux produits différents dans un réservoir central. La cuve est alimentée par deux petites goulottes à l'aide de tapis roulants, une fois le produit mélangé, un tapis roulant principal transporte le mélange vers la zone de sortie. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les signaux des capteurs de niveau situés au niveau du réservoir principal.

• N-EM-CR. Contrôle du Réacteur.

Il représente une commande de réacteur, qui émule le mélange d'un catalyseur, d'un gaz inerte et d'une substance. Nous pouvons réguler le catalyseur et le débit de gaz inerte avec des vannes, et la substance avec différentes pompes. Les interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de niveau, le capteur de température, etc.

• N-EM-CCP. Comptage et Contrôle de Position.

Il représente un contrôle de comptage et de position qui émule un mouvement de robot. Le robot prend les pièces d'une table et les place dans trois conteneurs différents.

• N-EM-CL. Contrôle de Laminoir.

Il s'agit d'un système de contrôle automatique des stratifiés, qui produit des plaques métalliques de différentes épaisseurs. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de présence situés le long du système.

• N-EM-CTRA. Application de Cellule de Travail.

Il représente une cellule de travail automatique qui produit des pièces en soudant deux pièces simples. La cellule de travail comprend un système de transport pour placer les deux pièces simples à la machine à souder. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de présence situés le long de la cellule de travail.

• N-EM-CTI. Module de Commande d'Éclairage d'Une Tour.

Il représente un contrôle automatique de l'éclairage de la tour. Le système permet de contrôler chaque lampe, de créer la séquence lumineuse souhaitée.

Applications thermiques :

• N-EM-AC. Accumulateur Thermique.

Il représente un système de stockage tampon qui émule un système solaire thermique pour récupérer et stocker la chaleur du soleil. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les capteurs de température, le sélecteur de mode de fonctionnement, etc.

• N-EM-RT. Régulation de la Température.

Il représente le système de régulation de la température d'une maison, qui permet de contrôler la température à l'aide d'un élément chauffant à l'intérieur d'un réservoir et de capteurs de température. Les différents interrupteurs émulent l'état du thermostat, des capteurs de niveau, du capteur de température, etc.

• N-EM-CSC. Contrôle du Système de Chauffage.

Il représente un système de contrôle de chauffage d'une maison, qui émule un système de chauffage domestique avec un circuit de chauffage et deux radiateurs. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les composants les plus courants de ces systèmes tels que les électrovannes, les interrupteurs de commande, les thermostats, etc.

• N-EM-CSV. Contrôle du Système de Ventilation.

Il s'agit d'un système de ventilation automatique d'un parking souterrain qui contrôle le niveau de fumée et le niveau de CO pour activer les ventilateurs d'extraction. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent le capteur de CO, le capteur de fumée, les capteurs de présence, etc.

Contrôle des machines électriques :

• N-EM-M. Contrôle Moteur.

Il représente une connexion de commande de moteur triphasé. Le système émule l'utilisation de contacteurs triphasés pour modifier le sens de rotation du moteur. Le module de contrôle du moteur permet également de connecter le moteur triphasé en configuration triangle ou étoile.

• N-EM-MPP. Contrôle du Moteur Pas à Pas.

Il représente une commande de moteur pas à pas pour gérer le sens, la vitesse et la position d'un moteur pas à pas.

• N-EM-MET. Connection Étoile Triangle.

Il représente une connexion étoile-triangle d'un moteur triphasé. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

• N-EM-MCETI. Connexion Étoile Triangle Inversée.

Il représente un moteur inverseur avec commande de connexion étoile-triangle pour gérer la direction d'un moteur triphasé en configurant la connexion via des contacteurs triphasés. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

• N-EM-MD. Circuit Automobile Dahlander.

Il représente un circuit moteur Dahlander qui a deux configurations de connexion pour connecter 2 et 4 pôles et émule le mouvement du moteur. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

• N-EM-M2BS. Moteur à Bobinages Séparés.

Il représente un moteur triphasé avec deux enroulements séparés et émule le mouvement du moteur. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

• N-EM-MAC. Connecteurs de Moteur à Anneau.

Il représente le démarrage d'un moteur à rotor bobiné où il est possible d'émuler le mouvement du moteur lorsque différentes charges sont connectées via des contacteurs triphasés. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

Alarmes et courant :

• N-EM-AN. Annonciateur.

Il représente un système de contrôle d'accès avec un affichage à sept chiffres et un clavier. Les différents interrupteurs et boutons-poussoirs émulent les boutons du clavier pour introduire le mot de passe du système.

• N-EM-SLU. Lampes de Poche.

Il représente un système de feux de circulation qui émule le contrôle d'une série de lampes pour configurer la séquence et la direction. Le système permet de configurer trois types de configuration d'éclairage en même temps et de sélectionner celui souhaité à l'aide de commutateurs.

• N-EM-CPR. Compensation de Puissance Réactif.

Il représente un système de compensation de courant réactif qui émule la connexion de charges capacitives triphasées. Le système permet de connecter chaque charge à l'aide des contacteurs triphasés et simule les défauts avec les fusibles triphasés.

• N-EM-MCI. Contacteur Inverseur.

Il représente un moteur triphasé avec des contacteurs inverseurs qui émule une connexion de moteur triphasé pour changer le sens de rotation du moteur via des contacteurs triphasés. Le système permet également d'utiliser les différents interrupteurs pour émuler les défauts des fusibles triphasés et magnétothermiques.

Dimensions : 275 x 250 x 250 mm approx. Poid : 4 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Chaque module "N-EM" contient un manuel de pratique spécifique avec les étapes pour effectuer les pratiques suivantes :

1.- Temporisation.

2.- Comptage.

3.- Comptage séquentiel.

4.- Tous les exercices pratiques incluent les diagrammes et les organigrammes des exemples de programmes utilisés.

Optionnel

N-EM/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.