ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sistema de succión, que incluye:

Tanque de agua con válvula de drenaje, capacidad: 6  l, aprox.

Bomba de Agua, máximo caudal: 3  l/min.

Trompa de vacío, caudal: 5  l/min, caudal de succión: 0,5  l/min.

Incluye un conector rápido para ajustar el tubo que se conectará al vacuómetro.

Contenedor de suelos, que incluye:

Recipiente cilíndrico transparente para rellenarlo con arena. Incluye dos válvulas de drenaje y un filtro metálico para evitar que la arena se traslade al tanque de agua. Diámetro del deposito: 200 mm, capacidad: 10  l.

Tapa transparente para evitar las pérdidas de agua por evaporación durante los ejercicios prácticos. Incluye dos conectores rápidos para ajustar el tubo que se conectará al manómetro y a la entrada de aire (entrada de presión).

Tres tubos para muestras de suelos. Incluyen un filtro metálico para evitar que la arena se traslade al tanque de agua. Diámetro de cada uno: 60 mm, capacidad de cada uno: 0,6  l.

Medidores:

Vacuómetro, situado en el sistema de succión, rango: -1 – 0 bar.

Manómetro, situado en el depósito cilíndrico, rango: 0 – 2,5 bar.

Cuatro medidores de humedad situados en los tubos para muestras de suelos y en el contenedor de suelos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 400 x 500 x 1200 mm aprox. - Peso: 90 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprensión de la relación entre la retentividad de agua y el suelo.

2.- Comprensión de los principios de retentividad de agua en términos de succión del suelo.

3.-  Estudio del efecto de la presión atmosférica.

4.- Determinación de la retentividad de diferentes muestras de suelos.

Posibilidades prácticas adicionales:

5.- Derivación de las curvas características de humedad del suelo para diferentes suelos.

Opcional

PAHS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.