SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité PBGC/CTS :

Structure en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Réservoir d’alimentation en acier inoxydable d’une capacité de 25 l. Comprend :

Agitateur en acier inoxydable. Vitesse maximale : 200 tr/min.

Regard de visite.

Trois pompes contrôlées par ordinateur pour propulser le substrat. Débit maximale : 25 l/h.

Deux réacteurs en acier inoxydable. Capacité : 20 à 70 l. Chaque réacteur comprend :

Capteur de niveau.

Capteur de température de type “J”.

Capteur de pH, plage : 0 – 14.

Agitateur en acier inoxydable. Vitesse maximale : 150 tr/min.

Chemise chauffante.

Regard de visite.

Réservoir de récupération des digestats en acier inoxydable. Capacité : 25 l. Comprend :

Capteur de niveau.

Regard de visite.

Système de réglage du pH :

Deux pompes péristaltiques contrôlées par ordinateur pour expulser l’acide et la base. Débit maximal : 2,5 l/h.

Deux réservoirs pour l’acide et la base en polypropylène. Capacité : 5 l chacun.

Système de chauffage composé de :

Cuve en acier inoxydable équipée de :

Élément chauffant électrique contrôlé par ordinateur. Contrôle PID de la température.

Capteur de température de type “J” pour mesurer la température de l’eau.

Interrupteur de niveau pour contrôler le niveau d’eau dans le réservoir.

Couvercle en acier inoxydable pour éviter le contact avec l’eau chaude, équipé d’un orifice pour observer le niveau d’eau et même de remplir le réservoir.

Vanne de vidange d’eau.

Pompe pour chasser l’eau chaude. Débit maximal : 8 l/min.

Colonne de gel de silice pour le séchage du biogaz.

Vannes de sélection de circuit.

Point de prélèvement avec vanne pour l’échantillonnage externe du biogaz généré.

Section d’analyse du biogaz :

Capteur pour mesurer la concentration de méthane du biogaz généré, 0 – 100 %.

Capteur pour mesurer la concentration de dioxyde de carbone du biogaz généré, 0 – 100 %.

Capteur de température de type “J“.

Capteur d’humidité, 0 – 100 %.

Capteur pour mesurer le débit de biogaz généré, plage : 0 – 30 Nl/h.

Contrôle par ordinateur et écran tactile : contrôleur PLC pour contrôler l’unité localement.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

2 PBGC/CTS/PLC. Contrôle et Surveillance :

Est un système composé d’une interface qui comprend des modules PLC tels que CPU, le module E/S numérique, le module E/S analogique, le module de communication, etc. et d’un boîtier de commande avec écran IHM.

Interface PLC :

Contrôleur PLC.

Modules d’E/S numériques :

Entrées numériques ; plage d’entrée de 0 V à 24 V.

Sorties numériques ; sortie relais.

Modules E/S analogiques :

Entrées analogiques ; résolution de 16 bits. Plage d’entrée -10 V à +10 V.

Sorties analogiques ; résolution de 16 bits. Plage de sortie -10 V à +10 V.

Connecteurs et ports de communication :

Connecteur Ethernet.

Connecteur USB.

La Interface PLC peut subir des modifications à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

Boîtier de commande et écran HMI :

Écran IHM :

Écran tactile : analogique résistif.

Taille : 10”. 16 :9 TFT.

Résolution : 1024 x 600, WVGA.

Couleurs : 64 K.

Port Ethernet.

3 PBGC/CTS/CCSOF. Logiciel de Surveillance + Logiciel de Contrôle + Logiciel d’Acquisition de Données + Logiciel de Gestion des Données :

Le système SCADA est composé de quatre logiciels présentant les caractéristiques suivantes :

Le Logiciel de Surveillance permet de surveiller en temps réel les éléments de démarrage et d’arrêt, les conditions inattendues et l’évolution du processus. Si nécessaire, il agit sur le système et notifie à l’utilisateur les opérations incorrectes.

Le Logiciel de Contrôle permet de gérer plusieurs processus et variables en temps réel, soit manuellement, soit automatiquement. Différents types d’algorithmes de contrôle, tels que le contrôle PID, sont mis en œuvre en fonction du domaine d’étude.

Le Logiciel d’Acquisition de Données se concentre sur la mesure et le traitement des signaux de processus avec une très grande précision, en obtenant une réponse rapide et synchronisée du système. Un système d’étalonnage fait partie de ce logiciel pour ajuster les mesures du capteur.

Le Logiciel de Gestion des données stocke et représente les alarmes, les variables et l’évolution du processus en temps réel, soit sous forme graphique, soit sous forme numérique, comme des graphiques temporels ou des diagrammes de processus. Des rapports imprimables peuvent être générés ou des données historiques peuvent être téléchargées pour étudier les expériences en détail.

Le Logiciel est une architecture ouverte et flexible qui facilite l’accès à différents niveaux de travail pour les formateurs et les étudiants. Il est compatible avec le système d’exploitation Windows et les normes industrielles actuelles. L’interface graphique est intuitive et facile à utiliser.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 5 sont les principaux éléments : PBGC/CTS + PBGC/CTS/PLC + PBGC/CTS/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Des exercices pratiques guidés sont inclus dans cette unité :

1.-Etude du processus de stabilisation.

2.-Etude de l’effet de la température sur la digestion anaérobie, la purification et la qualité du biogaz obtenu.

3.-Etude de l’effet du pH sur la digestion anaérobie, l’épuration et la qualité du biogaz obtenu.

4.-Etude de l’influence de la charge volumétrique sur la digestion anaérobie, l’épuration et la qualité du biogaz obtenu.

5.-Etude de l’influence du type de substrat sur la digestion anaérobie, l’épuration et la qualité du biogaz obtenu.

6.-Etude de l’influence des inhibiteurs sur la digestion anaérobie, l’épuration et la qualité du biogaz obtenu.

7.-Influence du mode de fonctionnement à un ou deux étages sur la production de biogaz.

8.-Influence du mode de fonctionnement continu ou discontinu sur la production de biogaz.

9.-Influence du mode opératoire avec ou sans fermentation préalable sur la génération de biogaz.

10.-Déterminer la température de fonctionnement optimale.

11.-Déterminer le débit d’alimentation optimal.

12.-Détermination du débit, du rendement et de la qualité du biogaz dans différentes conditions d’exploitation.

13.-Calibrage du capteur.