Especificaciones de Concurso

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos bombas centrífugas:

Caudal máximo: 120  l/min.

Altura máxima (aprox.): 25 mca (metros de columna de agua).

Un motor trifásico acciona un bomba, 0,37 kW con regulación continua de velocidad con variador de frecuencia/tensión; y otro motor monofásico acciona la otra bomba.

Tres válvulas que nos permiten conectar las bombas por separado, en serie ó en paralelo, mediante su posicionamiento adecuado.

Dos válvulas de regulación de caudal.

Depósito de agua, capacidad: 60  l.

Medida del par y de la velocidad.

Manómetro para la medida de la presión de  descarga; rango: 0 – 2,5 bar.

Manómetro para la medida de la presión de descarga; rango: 0 – 6 bar.

Manómetro para la medida de presión de aspiración; rango: -1 – 1 bar.

Caudalímetro; rango: 0 – 150  l/min.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptores para las bombas.

Controlador de velocidad.

Display digital de la medida de velocidad.

Display digital de la medida del par.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1530 x 700 x 800 mm aprox.  Peso: 105 Kg aprox.

Consola Electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Obtención de la curvas H (Q), N(Q), Rto%(Q).

2.-  Obtención del mapa de una bomba centrífuga.

3.-  Estudio adimensional de las magnitudes H*, N* y Q*.

4.-  Ensayo de cavitación y obtención de las curvas NPSHr.

5.-  Acoplamiento en serie de dos bombas de características iguales.

6.-  Acoplamiento en serie de dos bombas de características distintas.

7.-  Acoplamiento en paralelo de dos bombas de características iguales.

8.-  Acoplamiento en paralelo de dos bombas de características distintas.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.-  Calibración de los sensores.

Opcional

PBSPB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (PBSPB/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.