SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Deux pompes centrifuges :

Débit maximum : 120 l/min.

Hauteur maximale (approx.) : 25 mwc (mètre de colonne d’eau).

Un moteur triphasé actionne une pompe, 0,37 kW avec réglage continu par variateur de fréquence/tension ; et un autre moteur monophasé actionne l’autre pompe.

Trois vannes qui permettent de raccorder les pompes séparément, en série ou en parallèle en fonction de leur position appropriée.

Deux vannes de régulation du débit.

Réservoir d’eau, capacité : 60 l.

Mesure du couple et de la vitesse.

Manomètre de pression de refoulement ; plage : 0 – 2,5 bar.

Manomètre de pression de refoulement ; plage : 0 – 6 bar.

Manomètre de pression d’admission ; plage : -1 – 1 bar.

Débitmètre ; plage : 0 – 150 l/min.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Interrupteurs des pompes.

Contrôleur de vitesse.

Affichage numérique de la mesure de la vitesse.

Affichage numérique de la mesure du couple.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Entretien et pratiques.

Unité :  - Dimensions : 1530 x 700 x 800 mm environ.  - Poids : 105 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids : 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1 - Obtention des courbes H (Q), N (Q), Eff% (Q).

2 - Obtention de la carte d’une pompe centrifuge.

3 - Etude adimensionnelle des grandeurs H*, N* et Q*.

4.- Essai de cavitation et obtention des courbes NPSH1.

5.- Couplage en série de deux pompes ayant les mêmes caractéristiques.

6.- Couplage en série de deux pompes de caractéristiques différentes.

7.- Couplage en parallèle de deux pompes ayant les mêmes caractéristiques.

8.- Couplage en parallèle de deux pompes de caractéristiques différentes.

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.- Calibration des capteurs.

Optionnel

PBSPB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.