ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque reactor de 20  l con membrana tubular en su interior.

Tapa para el reactor con válvula manual y los respectivos orificios.

Serpentín de enfriamiento o calentamiento.

Baño termostático (hasta 60 ºC), capacidad de 6 litros, 600 W.

Bomba para circulación de agua caliente en el baño termostático.

Compresor de aire, rango: 0 – 5  l/min.

Placa de difusión para la entrada de aire.

Caudalímetro de aire, rango: 0,4 – 5  l/min.

Bomba peristáltica, rango: 0 – 0,05  l/min.

Caudalímetro de agua, rango: 0,004 – 0,05  l/min.

Membrana, separación de lodos.

Rebosadero para la salida del agua filtrada.

Válvula en la parte inferior para extracción del lodo.

Medidor de temperatura, de pH y de oxígeno disuelto para monitorizar la digestión.

Panel de Control, incluye:

Interruptor para la bomba para circulación de agua caliente.

Interruptor para la bomba peristáltica.

Interruptor para el compresor de aire.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 800 x 600 x 700 mm aprox. Peso: 55 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Climatización de muestras biológicas.

2.- Estudio de la influencia de la temperatura en la calidad del efluente.

3.- Estudio de la influencia del tiempo de residencia en la calidad del efluente.

4.- Estudio de la influencia de la aireación en la calidad del efluente.

5.- Estudio de la influencia del pH en la calidad del efluente.

6.- Estudio de la influencia de la carga másica en la calidad del efluente.

7.- Estudio la influencia de los nutrientes en la calidad del efluente.

8.- Estudio de la influencia de la recirculación en la calidad del efluente.

9.- Establecimiento de la estequiometria de los procesos aerobios.

10.- Establecimiento de la cinética de los procesos aerobios.

11.- Transferencia de masa gas-líquido.

12.- Distribuciones de los tiempos de residencia.

13.- Medición de los cambios de MLSS y COD como criterios de rendimiento.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

PDA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.