SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Deux réacteurs à lit fixe (digesteurs anaérobies) pouvant fonctionner en série ou en parallèle :

Capacité : 5 l.

Veste chauffante.

Garniture du réacteur : BioBalls de 25 mm de diamètre.

Deux pompes péristaltiques d'alimentation.

Pompe de circulation d'eau du bain thermostatique.

Bain thermostatique jusqu'à 60 °C.

Deux réservoirs volumétriques pour mesurer et stocker le volume de gaz généré.

Réservoir d'amortissement, capacité : 1 l.

Deux débitmètres d'eau ; plage : 0 – 50 cm³/min.

Cinq capteurs de température type "J".

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexions pour capteurs de température.

Affichage numérique pour capteurs de température.

Sélecteur pour capteurs de température.

Interrupteurs pour pompes.

Interrupteur thermostatique de bain.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité :  - Dimensions: 1000 x 800 x 1000 mm environ.  - Poids : 50 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm environ. – Poids : 2 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du processus de stabilisation.

2.- Effet de la température dans la purification.

3.- Effet du pH de l'effluent dans la digestion.

4.- Enquête sur le taux d'alimentation dans l'épuration.

5.- Etude de la force de l'effluent.

6.- Etude de la relation entre la concentration en nutriments dans l'effluent et l'épuration.

7.- Etude de l'effet de la charge hydraulique dans l'épuration.

8.- Etude de l'influence des inhibiteurs sur la digestion anaérobie.

9.- Comparaison entre la digestion anaérobie mésophile et thermophile.

10.- Détermination de la température optimale de travail.

11.- Détermination du taux d’alimentation optimal.

12.- Détermination du rapport optimal solides/eau.

13.- Détermination du dégradable/non dégradable optimal.

14.- Démonstration de la nature multi-étapes de la digestion anaérobie.

15.- Détermination cinématique.

16.- Bilan carbone.

17.- Bilan des solides.

18.- Bilan du biogaz.

19.- Etude de l'effet du pH.

20.- Concentration en nutriments influents.

21.- Préparation, chauffage et acclimatation d'un réacteur anaérobie.

22.- Études de traitabilité des effluents, incluant les bilans solides, carbone et biogaz pour déterminer la purification (DCO-DBO).

23.- Etude des effets sur les performances épuratoires de :

Ratios d'alimentation.

Chargement hydraulique.

Température.

Force influente.

Carence en nutriments.

Optionnel

PDAN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.