Especificaciones de Concurso

Equipo montado sobre una estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tuberías de ensayo de diferentes diámetros y longitudes: diámetro externo: 10, 15 y 25 mm; longitud: 1000 y 300 mm aprox.

Trece tomas de presión para medir el gradiente de presión a lo largo de las tuberías.

Una placa de orificio.

Cinco codos con posibilidad de medición de la pérdida de carga.

Un estrechamiento y un ensanchamiento para comparar pérdidas de presión.

Estaciones para la toma de datos del tubo de Pitot a lo largo de las tuberías.

Indicador digital de presión diferencial.

Válvula de alivio.

Regulador de presión del aire permitiendo ajustar el caudal para trabajar en régimen laminar y turbulento.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1450 x 1450 x 1000 mm aprox.  Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Utilización de manómetros para medir caídas de presión.

2.-  Medida del caudal de aire con una placa de orificio.

3.-  Determinación de las pérdidas de presión en tuberías rectas y el factor de fricción de la tubería.

4.-  Determinación de las pérdidas de presión en codos y ángulos, y el coeficiente de resistencia de cada codo y ángulo.

5.-  Comprensión del uso de los números de Reynolds.

6.-  Determinación de los regímenes de flujo laminar o turbulento.

7.-  Cálculo del caudal a partir de la pérdida de carga en tubería.

Opcional

PDCFP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.