ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Banco móvil.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito rectangular (contenedor de suelos), con pared frontal de metacrilato y pared posterior de aluminio, para contener la arena. (Arena no incluida).

Dos rebosaderos dentro del depósito.

Doce tomas de presión conectadas al panel de tubos manométricos.

Deposito de suministro de agua (capacidad: 75  l).

Bomba de agua: 0,37 KW, 30 – 80  l/min., a 20,1 – 12,8 m.c.a.

Válvula de control para regular el caudal de agua.

Depósito de recogida de agua (capacidad: 75 l). Este deposito esta conectado al depósito de suministro de agua e incorpora un sistema para evitar el paso de sedimentos al anterior.

Depósito de recogida de muestras. Incorpora un sensor de nivel y una válvula para el control del proceso de vaciado.

Sistema de inyección de colorante: con depósito de colorante, con ocho varillas de inyección de colorante y válvula de regulación.

Conjunto de modelos típicos:

Tabla estanca.

Dos compuertas mayadas.

Accesorio móvil para medidas de presión.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 700 x 2000 mm aprox. - Peso: 150 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Construcción de redes de flujo.

2.- Visualización de líneas de flujo.

3.- Verificación de la Ley de Darcy.

4.- Comparación entre resultados experimentales y predicciones analíticas.

5.- Determinación de niveles de filtración.

6.- Filtración a través de una presa de tierra.

7.- Filtración por debajo de tablas estancas.

8.- Control de filtración a través de suelos permeables por drenaje del subsuelo.

9.- Reducción del empuje de flotación y lateral por medio de drenajes.

10.- Distribución del empuje de flotación en estructuras hidráulicas.

11.- Formación y comportamiento de “arenas movedizas”.

12.- Drenaje de una excavación mediante pozos.

13.- Estabilidad de una presa de tierra.

14.- Comparación de permeabilidad según el tamaño de grano.

15.- Tabla estanca:

Estudio de la permeabilidad del suelo.

Ver sus líneas de flujo.

Cálculo de las líneas equipotenciales.

Distribución de las presiones.

16.- Permeabilidad de capa freática:

Estudio de la permeabilidad del suelo.

Ver sus líneas de flujo.

Cálculo de las líneas equipotenciales.

Medida de la velocidad de infiltración.

Verificación de la Ley de Darcy.

17.- Flujo a través de una presa de tierra:

Estudio de la permeabilidad del suelo.

Ver sus líneas de flujo.

Cálculo de las líneas equipotenciales.

Distribución de las presiones.

Efectos de la inclinación de capa.

Cálculo de las líneas equipotenciales.

Distribución de las presiones.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

PDFD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.