ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de sedimentación, fabricado en material transparente; longitud: 1000 mm, anchura: 400 mm, altura: 250 mm.

Sistema de inyección de tinta y de trazado, para poder estudiar las líneas de corriente de fluido en el interior del depósito de sedimentación.

Dos placas deflectoras, regulables en altura, que posibilitan variar la dirección de las líneas de caudal y su estudio.

Instalación de suspensión, formada por:

Tanque de suspensión de 140  l.

Agitación constante en el tanque de suspensión mediante bypass del caudal impulsado por la bomba.

Bomba centrífuga, caudal hasta 80  l/min. Altura máxima: 20 m.

Válvula de regulación de caudal.

Caudalímetro, rango: 0,2 – 2  l/min.

Instalación de agua limpia, formada por:

Válvula de regulación de caudal.

Caudalímetro, rango: 1,5 – 10  l/min.

Accesorios incluidos para análisis de muestras:

Dos conos Imhoff de 1000 ml cada uno, para medir las concentraciones de sólidos.

Probeta graduada de 1  l.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- PDS-LSO. Accesorio para Optimización de Sedimentación Lamelar.

- Dimensiones: 1300 x 1400 x 700 mm aprox. - Peso: 150 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Elementos fundamentales de una instalación para la separación de materias sólidas en un tanque de sedimentación

2.- Influencia de la concentración de sólidos en suspensión en el proceso de separación.

3.- Influencia de la velocidad y caudal de alimentación en el proceso de separación.

4.- Influencia de la posición de placas deflectoras en el proceso de separación.

5.- Determinación de carga  hidráulica superficial para diferentes concentraciones de sólidos en suspensión.

6.- Investigación de las condiciones de flujo, determinación de espacios muertos y cortocircuito de flujo usando un trazador de tinta.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Comparación de regímenes de flujo reales con modelos de flujo idealizados.

Opcional

PDS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.