SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cuve de sédimentation, en matériau transparent ; longueur : 1000 mm, largeur : 400 mm, hauteur : 250 mm.

Système d'injection de colorant et de traceur, qui permet d'étudier les lignes de courant de fluide dans le bassin de décantation.

Deux déflecteurs, réglables en hauteur, ce qui facilite pour l'étudiant la possibilité de changer la direction des lignes d'écoulement et son étude.

Installation de suspension, se compose de :

Réservoir suspendu de 140 l.

Agitation constante dans le réservoir de suspension par une dérivation d'écoulement impulsée par la pompe.

Pompe centrifuge, débit jusqu'à 80 l/min. Hauteur maximale : 20 m.

Vanne de régulation de débit.

Débitmètre, plage : 0,2 – 2 l/min.

Installation d'eau propre, se compose de :

Vanne de régulation de débit.

Débitmètre, plage : 1,5 – 10 l/min.

Accessoires inclus pour l'analyse des échantillons :

Deux cônes Imhoff de 1000 ml, pour mesurer les concentrations en solides.

Tube à essai gradué de 1 l.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- PDS/LSO. Accessoire pour l’Optimisation de la Sédimentation Lamellaire.

- Dimensions : 1300 x 1400 x 700 mm environ. - Poids : 150 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Principaux éléments d'un système conçu pour séparer les solides dans un réservoir de sédimentation.

2.- Influence de la concentration des solides en suspension sur le processus de séparation.

3.- Influence du débit d'alimentation sur le processus de séparation.

4.- Influence de la position des déflecteurs sur le processus de séparation.

5.- Détermination de la charge hydraulique de surface pour différentes concentrations de solides en suspension.

6.- Recherche sur les conditions d'écoulement, détermination des courts-circuits d'écoulement et des espaces morts à l'aide d'un traceur à encre.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Comparaison de régimes d'écoulement réels avec des modèles d'écoulement idéalisés.

Optionnel

PDS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.