ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo que permite el estudio en un depósito agitado de mezclado e intercambio de gas.

Depósito abierto, capacidad: 28  l.

Agitador con control de velocidad variable.

Agitadores: son los elementos encargados de agitar el fluido. Pueden ser de diferentes formas y tamaños:

Dos agitadores de palas, diámetros: 100 mm y 50 mm.

Dos agitadores de hélice, diámetros: 100 mm y 50 mm.

Dos agitadores de turbina, diámetros: 100 mm y 50 mm.

Los agitadores de hélice son usados para la mezcla con una viscosidad superior a 2000 cp.

Bomba de aire.

Medidor de caudal de aire, rango: 0,4 – 5  l/min.

Tres tipos de difusores para rociar el gas: tubo esparcidor, difusor de disco y difusor único.

Medidor de oxígeno, rango: 0 – 50 mg/l. Longitud de la probeta de oxígeno: 300 mm.

Medidor de temperatura, permite visualizar la temperatura en el depósito, rango: -19,9 – 149,9 ºC (0,1 ºC).

Panel de control:

Caja metálica.

Lámpara.

Automático diferencial.

Interruptor general.

Interruptor del compresor.

Interruptor del agitador.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 600 x 700 x 850 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de las necesidades de aireación.

2.- Influencia del volumen de oxígeno inyectado.

3.- Influencia de la velocidad de giro del agitador.

4.- Aireación con inyección de aire y agitación.

5.- Influencia de la temperatura en el proceso.

6.- Influencia del nivel de líquido en el depósito.

7.- Influencia de la composición de agua.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- Medición del coeficiente de absorción KS y la capacidad de oxigenación R.

9.- Efectos de la transferencia de oxígeno bajo condiciones de estado no estacionario.

Opcional

PEAI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.