ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tres cilindros graduados transparentes:

Diámetro exterior: 100 mm.

Altura: 600 mm.

Incluye placa perforada permeable en la base, donde se ubica un filtro que evita que la tierra introducida sea arrastrada por el agua.

Tanque para recoger el agua y las partículas de suelo objeto de estudio más pequeñas:

Capacidad: 25  l.

Dispone de válvula de vaciado.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones:  500 x 400 x 900 mm aprox. Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Determinación de los principios de la relación entre tipo de suelo y velocidades de infiltración y penetración.

2.-  Comparación de la infiltración acumulada, velocidad de infiltración y profundidad de penetración en función del tiempo en distintos tipos de suelo.

3.-  Estudio de las ecuaciones empíricas como una aproximación a la velocidad de infiltración.

4.-  Visualización del efecto de la formación de cortezas en la infiltración.

5.-  Visualización del efecto del tamaño de las partículas del suelo en la infiltración.

Posibilidades prácticas adicionales:

6.-  Estudio del efecto del contenido de materia orgánica en la velocidad de infiltración y penetración.

7.-  Estudio del efecto de estratos de suelos no homogéneos en la infiltración y velocidades de penetración.

8.-  Estudio del efecto del contenido de humedad en la velocidad de infiltración y penetración.

9.-  Estudio del efecto del mantillo de paja en la velocidad de infiltración.

10.-Estudio del efecto de la textura y estructura del suelo en la infiltración.

11.-Estudio del efecto de la superficie en la infiltración.

Opcional

PEDI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.