SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Trois cylindres gradués transparents:

Diamètre extérieur: 100 mm.

Hauteur: 600 mm.

Inclut une plaque perforée perméable à la base, où se trouve un filtre empêchant que la terre introduite soit emportée par l’eau.

Réservoir pour récupérer l’eau et les particules de sol les plus fines, objet d’étude :

Capacité: 25 L.

Dispose d’une vanne de vidange.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels de pratiques.

- Dimensions: 500 x 400 x 900 mm environ. - Poids: 30 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination des principes de la relation entre le type de sol et les vitesses d’infiltration et de pénétration.

2.- Comparaison de l’infiltration cumulée, de la vitesse d’infiltration et de la profondeur de pénétration en fonction du temps pour différents types de sols.

3.- Étude des équations empiriques comme approximation de la vitesse d’infiltration.

4.- Visualisation de l’effet de la formation de croûtes sur l’infiltration.

5.- Visualisation de l’effet de la taille des particules du sol sur l’infiltration.

Possibilités pratiques supplémentaires:

6.- Étude de l’effet de la teneur en matière organique sur la vitesse d’infiltration et de pénétration.

7.- Étude de l’effet des strates de sols non homogènes sur l’infiltration et les vitesses de pénétration.

8.- Étude de l’effet de l’humidité sur la vitesse d’infiltration et de pénétration.

9.- Étude de l’effet du mulch de paille sur la vitesse d’infiltration.

10.- Étude de l’effet de la texture et de la structure du sol sur l’infiltration.

11.- Étude de l’effet de la surface sur l’infiltration.

Optionnel

PEDI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.