ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo para verificar la Ley de Darcy, examinar la ecuación de Kozeny y para la observación del comportamiento de la fluidificación líquida de un lecho granular.

Medidor de permeabilidad: cilindro acrílico transparente de 50 mm de diámetro y 500 mm de longitud.

Dos discos metálicos de filtrado.

Cuatro tomas de presión localizadas a lo largo del eje vertical del cilindro.

Manómetro de tubos de 500 mm de longitud.

Dos manómetros, tipo Bourdon, rango: 0 – 1000 mmH2O.

Dispositivo de suministro de presión constante: máxima variación de altura: 500 mm.

Caudalímetro, rango: 0,2 – 2  l/min.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 800 x 400 x 1100 mm aprox. Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Mediciones y correlaciones de la caída de presión para el flujo a través de lechos densos.

2.- Calcular la densidad de cada muestra.

3.- Cálculo de la densidad relativa de una muestra mezclada.

4.- Estudio y verificación de la ecuación de Kozeny.

5.- Cálculo de la razón de vacío.

6.- Determinación del coeficiente de permeabilidad (Ley de Darcy).

7.- Observación de un lecho fluidizado líquido.

8.- Características de un lecho fluidizado líquido.

9.- Medición de la permeabilidad de sólidos seleccionados.

Opcional

PEFP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.