ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Analizador de humo transportable en maleta de metal para instalaciones de calefacción.

Posibilidad de servicio por pilas recargables o de red. Pila recargable de alto rendimiento que permite un trabajo continuado de 6 horas.

Display iluminado para buena visibilidad en aplicaciones con poca luz.

Sonda para gases de combustión con filtro para el hollín.

Trampa de condensado y filtro de partículas.

Ocho combustibles pre-programados y cinco programables.

Mediciones:

Medida de la temperatura de combustión.

Medida de la temperatura de los gases de escape.

Medida del oxígeno residual. Rango: 0 - 20,95 Vol. %.

Medida del monóxido de carbono. Rango: 0 - 2000 ppm.

Medida del dióxido de carbono: Rango: Depende del combustible.

Medida de óxidos de nitrógeno. Rango: 0 - 2000 ppm.

Medida de la presión de tiro. Rango: ± 60 hPa.

Cálculo de las pérdidas de gas de escape. Rango: 0 - 99,9 %.

Cálculo del rendimiento de la combustión. Rango: 0 - 99,9 %.

Cálculo del exceso de aire. Rango: 1,0 - 99,9 %.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 420 x 190 x 213 mm. aprox.   Peso: 7 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Medida del oxígeno residual en los gases de escape.

2.- Medida del monóxido de carbono y del dióxido de carbono.

3.- Medida de óxidos de nitrógeno.

4.- Medida de la temperatura de los gases de escape y de la de combustión.

5.- Análisis del rendimiento de la combustión.

6.- Análisis del exceso de aire.