SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Analyseur de fumée transportable en coffret métallique pour installations de chauffage.

Batterie rechargeable ou alimentation secteur disponible. La batterie rechargeable haute performance assure une autonomie de 6 heures.

Écran rétroéclairé pour une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité.

Sonde de fumées avec filtre à suie. Siphon de condensats et filtre à particules.

Huit combustibles préprogrammés et cinq combustibles programmables.

Mesures :

Mesure de la température de combustion.

Mesure de la température des gaz d'échappement.

Mesure de l'oxygène résiduel. Plage : 0 - 20,95 Vol. %.

Mesure du monoxyde de carbone. Plage : 0 - 2000 ppm.

Mesure du dioxyde de carbone : Plage : Selon le carburant.

Mesure de l'oxyde d'azote. Plage : 0 - 2000 ppm.

Mesure de la pression de tirage. Plage : ± 60 hPa.

Calcul des pertes par gaz d'échappement. Plage : 0 - 99,9 %.

Calcul du rendement de combustion. Plage : 0 - 99,9 %.

Calcul de l'excès d'air. Plage : 1,0 - 99,9 %.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 420 x 190 x 213 mm environ. - Poids: 7 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mesure de l'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement.

2.- Mesure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

3.- Mesure des oxydes d'azote.

4.- Mesure de la température des gaz d'échappement et de combustion.

5.- Mesure de l'efficacité de la combustion.

6.- Mesure de l'excès d'air.