Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos recipientes de base cuadrada y dos discos interiores sobre los que se colocan los recipientes llenos de suelo y plantas.

Dos dispositivos sensores hidráulicos situados en los recipientes de base cuadrada y conectados a las columnas de agua graduadas.

Dos columnas de agua graduadas (tubos manométricos graduados), montados en el panel frontal, por encima de los lisímetros.

Dos recipientes de 300 mm de diámetro aprox. Cada recipiente a su vez se coloca sobre una placa montada hidráulicamente que se utiliza para observar y monitorizar cambios en el peso del sistema debidos a la evapotranspiración.

Conjunto de pesos de calibración (dos de 2,5 Kg, uno de 0,5 Kg, dos de 200 g y dos de 100 g).

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 800 x 600 x 1100 mm aprox.  Peso: 40 Kg aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la medida de evapotranspiración por el método de balance de agua.

2.-  Estudio del uso de un lisímetro.

3.-  Medida de la evapotranspiración en un cultivo de gramíneas.

4.-  Estudio de la influencia del tamaño de la hoja en la evapotranspiración.

5.-  Estudio de la influencia de la evaporación en la evapotranspiración.

6.-  Determinación del uso de agua por las plantas.

7.-  Estudio y comprensión de la relación entre la transpiración máxima de referencia y la transpiración real.

Opcional

PL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.